# 壓電「主動／被動兩用元件」投入研發評估報告

非電感替代路線之新能力應用

2026-07-31 ｜ 版本 v2.0

������

版本 v2.0 ｜ 日期 2026-07-31 ｜ 範圍 非電感替代路線之新能力應用 研究基礎 25 份領域 dossier、約 115 萬字元、約 515 次網頁檢索

## 0. 這份報告該怎麼讀

### 0.1 你問的問題，與我實際回答的問題

你的問題是：用壓電材料的特性，讓同一顆元件同時當主動／被動元件使用，取得更高效率。這種做法的產品現況與效益？若要投入研發，該努力什麼方向、需要什麼資源？

你的關鍵限制是：排除「取代電感」的直接替代路線，因為元件單價高，一定要找到「以前做不到、有了這種元件才做得到」的應用。

本報告完全依照這個限制執行。所有機會都被強制回答一個問題：這是全新能力，還是只是更小／更薄／更便宜的替代品？ 判定為「替代品」的一律降權或刪除，並附刪除理由。

### 0.2 一個必須先講的事

你提供的 DeepSeek 討論連結（chat.deepseek.com/share/tienkvcvfqt1heb78n）需要登入，回 HTTP 403，我讀不到。因此我對「主動／被動兩用」做了廣義解讀，涵蓋七個概念家族（見 §2.1）。如果原討論鎖定的是其中某一種特定形態，本報告的權重分配可能需要調整——把重點貼給我，我可以重新聚焦。

### 0.3 研究方法與可信度分級（請務必讀完再引用任何數字）

| 項目 | 實況 |
| --- | --- |
| 執行方式 | 9 波、共 35 個研究 agent 平行作業，產出 25 份領域 dossier |
| 檢索管道 | WebSearch 可用；WebFetch 與 curl 被本環境 egress policy 全面封鎖（所有網域 403） |
| 結果 | 所有事實都來自搜尋結果摘要，沒有任何一份論文全文、專利全文或 datasheet 被實際開啟核對 |
| 額度限制 | session 有 WebSearch 次數上限，且由所有平行 agent 共用。第一波用光後第二波多個 agent 搜尋次數為 0——這些已全數重跑補實 |
| 中斷與補救 | 執行後段曾觸及帳號月度用量上限；上限調高後，缺席與搜尋不足的 dossier 已全數重跑。最終 25 份 dossier 全數到位，無缺席項目 |
| 自我修正 | 研究過程有 7 次以上的自我修正（見 §0.4），其中末輪推翻了前輪的白空間判斷、NPE 風險判斷、與穿金屬壁的評級 |

因此本報告的定位是：一份高密度的偵察報告與決策框架，不是可直接據以投資的盡職調查。 所有數字在投入實質資源前都必須用一手來源複核。

各 dossier 在自己的第 0 節都誠實揭露了搜尋次數與查無項目。目前覆蓋度最差的是 17-biomedical-implants-ultrasonic（搜尋 0 次，內容為轉引），引用時請特別小心。

可信度標記：本報告沿用 dossier 的標記法——未標註者為有 URL 佐證的搜尋摘要；標【未驗證】者為單一來源無法交叉比對；標【推算】者為由已知數字推導；標【查無】者為確實找不到。

### 0.4 研究過程中的自我修正紀錄

這份清單本身就是判讀品質的參考——每一條都是後一輪推翻前一輪：

| # | 前輪的說法 | 修正後 |
| --- | --- | --- |
| 1 | RoHS 7(c)-VI 續期窗口已關閉，PZT 在歐盟只剩 17 個月 | 錯。 窗口已被使用（7(c)-I 續期申請 2025-12-12 送出），到期日目前 suspended，決策時間軸實質延到 2029 |
| 2 | 壓電高壓源比傳統模組便宜 35 倍 | 錯。 那是拿 USD 11.88 裸 PT 比 USD 420 完整模組。真實差距 2.6–2.9 倍，且壓電還要自己做驅動級 |
| 3 | Coilcraft HTX7045C = 0.75 pF / 5 W / 12 kV | 錯。 官方是 0.7 pF / 2800 Vrms。但更正之後又被推翻：「5 W/12 kV/<1 pF」是真的，出處是 US11356015（DOE） |
| 4 | 諧振能量回收是壓電獨有的新能力 | 錯。 雙向返馳已做到 0 V↔2.5 kV 回收；被動回收只要 3 顆零件 |
| 5 | 專利地景兩座島之間沒有橋 | 錯。 Boréas BOS1921 是已量產的橋。但橋沒延伸到功率轉換島——收窄後的假說仍成立 |
| 6 | NPE 風險低 | 分區才成立。 觸覺子領域有 Immersion（約 3,500 件專利），風險極高 |
| 7 | 穿金屬壁是 S 級機會 | 降為 A– 級。 本質安全認證定義上拿不到；耦合層有自我拆解機制；「零失敗紀錄」比「試過失敗」更糟 |
| 8 | 超音波是深部供電最強 | 2023 年後不成立。 磁電功率密度 3.1 mW/mm²，已超車 |
| 9 | 昆蟲級機器人的機上高壓是無人區 | 錯。 RoboBee 已飛過 70 mg / 290 mW、84.6% 效率的機上電子。壓電門檻是「<60 mg 且 >84.6%」 |

## 1. 執行摘要

### 給決策者的十四條

- 你排除電感替代路線的判斷是對的，而且理由比你想的更強。 學術界自己承認壓電諧振器 DC-DC 的漂亮數字（99% 效率、5.7 kW/cm³）只在「非隔離、電壓轉換比溫和（約 2:1）」的窄條件成立。更關鍵的是：UC Berkeley 把三件壓電功率轉換技術掛在技轉網站上，到 2026 年 7 月仍無人授權，其中一件的官方文案直接寫「drag-and-drop replacement for bulky magnetic inductors」。市場已經用「沒人授權」投過票了。

- 但「壓電本質上貴」這個前提是錯的。 Murata CERALOCK 陶瓷諧振器量產價 USD 0.233–0.245／顆（3.2×1.3 mm、含內建負載電容、SMD 卷帶）。貴的不是陶瓷，是低量、後加工、頻率分選、貴金屬內電極、與系統整合。這個認知會直接改變你的成本模型（見 §4.3）。

- 在高壓低電流域，成本論述完全反轉。 那裡的競爭對手不是 0.1 美元的電感，而是 XP Power／EMCO 的灌封高壓模組：Q101-5（10 kV／0.5 W）零售 USD 365–420。不過要誠實：TDK CeraPlas HF 在 DigiKey 約 USD 142【未驗證】，優勢是 2.6–2.9 倍，不是數十倍，而且 CeraPlas 還要自己做 50 kHz 驅動級。

- 真正非替代性的應用有一個共同特徵，這可以當你的篩選原則： > 壓電體本身同時是「機械共振腔」與「對外的輻射／耦合／作用口」。 > > 符合的：穿金屬壁供電＋通訊（63.5 mm 鋼壁、50 W ＋ 12.4 Mb/s）、mm³ 級超音波植入物（StimDust 6.5 mm³、82% 效率）、單顆陶瓷產生 15 kV 冷電漿（元件本身就是放電電極）、聲電放大器（同一元件給濾波＋增益＋非互易隔離）。 > > 不符合的：shunt damping、self-sensing 定位、一般隔離閘驅——這些都是「省掉一顆零件」，是替代品。

- 「兩用」概念本身已經被學界分類完畢，護城河不在概念，在製程與系統。 2025 年的回顧論文已把壓電 shunt 電路分成 passive／semi-passive／semi-active／active 四類並自陳分類學封閉。想靠「又想到一種拓樸」建立優勢，不可能。

- 有兩個第一性原理障礙必須在 Day 1 回答，否則整個提案不成立：

  - d33↑ ⇔ Qm↓：被動角色要 Qm > 1000（硬式 PZT），主動角色要 d33 > 400 pC/N（軟式）。沒有材料兼得。 你必須明講犧牲哪一邊，或走雙 SKU。

  - 熱是天花板不是材料：壓電變壓器理論功率密度 330 W/cm³、實務 33 W/cm³，差 10 倍，限制因子是自發熱。而且諧振體必須在節點支撐才不破壞 Q，節點正是最差的熱通路——這是結構性矛盾，公開文獻查無任何人解決。

- 「用壓電省掉電感」這個敘事在驅動端會自我矛盾，對外簡報會被當場問倒。 高效率電荷回收必須用電感：被動回收（2 顆二極體＋1 顆電阻）物理上限恆為 50%，與電阻值無關；要更高就得靠低電阻電感做諧振（絕熱）充電。Boréas BOS0614 規格書明載需外掛 10 µH。

- 兩個已量產的「兩用」鐵證值得直接寫進你的技術可行性章節：

  - Epson PrecisionCore NVT：噴墨後讀墨腔殘留振動，印字頭內建 IC 毫秒級判定堵塞／黏度異常並自動補噴。支撐「印字頭與機器同壽命」的商業模式。

  - Bosch NCC（Needle Closing Control）：直接從壓電致動器上的電壓偵測針閥關閉時刻，維持整車壽命期的噴油精度。

  - 共同啟示：它們創造的價值不是「省一顆感測器」，是「讓 100% 覆蓋的自我診斷變成可能」，進而改變商業模式。 這個角度比省 BOM 值錢得多。

- 錢的流向給了很清楚的指引，而且不在功率轉換：Frore Systems（壓電膜當氣泵做散熱）累計 $196M ＋ Series D $143M、估值 $1.64B；xMEMS 累計 $129M，2025-10 的 Series D 有中華開發與漢通兩家台資參與。相對地，壓電功率轉換這條線最大的一筆是 ARPA-E 給 Jessica Boles 的 $500k，而且計畫已於 2026-07-10 到期，查無後續。

- 同樣清楚的是失敗紀錄：Ultraleap（超音波空中觸覺）募了 $242M，2024 裁員至約 24 人、違反 £15M 貸款條款，2025-11-11 被 ROLI 收購（媒體形容為 sold for parts）。TDK 2018 買下 relyon plasma 50.2%，2026 年以「低至中雙位數百萬歐元」轉手 Viromed——而 relyon 員工約 24 人、營收約 $6M【未驗證】。全球唯一量產十二年的壓電兩用元件業務，整體規模只有數百萬歐元等級。這是最重要的量級校準。

- IP 有兩道明確的牆，都不是台灣公司習慣面對的那種：

  - MIT US12126324B2（優先權 2021-05-07，推算 2041–2042 到期）：claim 標的是「PR 幾何條件，且以轉換器指定的電壓／功率等級定義」——設計規則層級的 claim，極難迴避。

  - Harvard US10931199B2（發明人 Simon Chaput，即 Boréas 創辦人）：claim 涵蓋雙向同步功率轉換器、輸出峰值 ≥ 2× 輸入、正向 boost 送能／反向 buck 回收——這幾乎就是「主動能量回收壓電驅動器」的通用描述。

  - 好消息：ADI 已在賣 MAX77501（110 Vpk-pk、可驅 2 µF、宣稱 energy recycling），證明存在可行的迴避空間。

- 白空間假說被深查部分證偽，但收窄後的版本仍然成立——而且更值錢。

  - 證偽的部分：「兩島之間沒有橋」是錯的。Boréas BOS1921 是已量產的橋——官方描述為「業界第一顆能同時感測與驅動壓電致動器（最高 190 Vpp）的單晶片方案」，且明載「可把壓電致動器當力感測器用，方法是量測其端子間電壓」，感測解析度 7.6–54.5 mV、內建能量回收。這就是「同一顆壓電體 = 致動器＋能量回收元件＋感測器」的量產實例。

  - 仍成立的部分：這座橋只搭在 <1 W 的容性驅動節點，沒有延伸到 DC-DC 功率轉換島。「功率轉換 × 自感測」這個具體交叉點，兩島論仍然成立。

  - 而且窗口正在關閉：該交叉點的學術首發是 2026 年 5 月（arXiv 2605.15279，用 PR 自身的 motional current 做自感測閉環，具「低延遲、低損耗、本質隔離」，全 ZVS 且可自啟動）。專利端目前還是空的。

  - 上位概念早已公有領域：US5347870A(1994)、US4035672A(1977)、US7235914B2（Washington State University，致動器＋發電機同體）、WO2006087304A1(2006) 全部推算已到期。 > 含意很明確：你不會被概念專利擋住，但也拿不到概念專利。護城河必須靠 know-how 與窄而深的 claim，不是專利廣度。 > 另外要誠實揭露：本輪只換了措辭就多找出 4 件前輪沒查到的兩用件——「查無」的信心度只有 60–70%。

- 台灣的落點比預期具體，而且起跑線比想像前面：

  - 工研院材化所已有低溫燒結壓電陶瓷配方（1,000–1,050 °C／d33 = 400 pC/N／k > 75%），且明載「已陸續技轉國內壓電陶瓷廠商試量產」——1,000–1,050 °C 正是使用賤金屬內電極的前提，而那是把多層件拉進 US$1 級距的唯一槓桿。

  - 詠業科技（6792，上櫃）同時有壓電陶瓷產線與 IATF 16949 車規認證，是最完整的在地夥伴候選。

  - 國科會已在補助「先進壓電致動於冷卻應用」（2023–2025 台捷雙邊）——正好是本報告主推薦的方向。

  - EDOM 益登同時代理 Boréas 與 xMEMS，一次問到兩條線。 > 「工研院技轉給了哪一家、還能不能再授權」是全報告 ROI 最高的一通電話，直接決定「自建 vs 技轉」。

- 不要用「新興爆發市場」的估值模型做規劃。 唯一可信的市場錨點是壓電元件總量 $35.59B（2024）→ $55.49B（2030）、CAGR 僅 7.7%——這是成熟的個位數成長市場。而且 EBR Systems 拿到 FDA PMA 核准後，2025 全年營收仍只有 $1.6M、淨損 $48.8M：TRL 9 ≠ 營收。

### 一句話結論

值得投入，但不是投在「壓電當電感」，也不是投在「省一顆感測器」。 應該投在「同一顆壓電體既作用於外部世界、又同時讀取自己與外部世界的狀態」——賣的是自診斷與閉環帶來的商業模式改變，不是 BOM 節省。 主戰場在超音波頻段的流體／熱／觸覺模組，副戰場在穿壁與極端環境的高單價利基。

## 2. 先把命題釘清楚

### 2.1 「主動／被動兩用」的七個概念家族

研究把這個概念拆成七類。理解這個分類很重要，因為它們的成熟度與商業前景差異極大：

| # | 家族 | 代表形態 | 商業狀態 | 對你的價值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | self-sensing actuator（SSA） | 同一片壓電同時致動與感測，用橋式電路或觀測器解耦 | 已量產：Boréas BOS1921（7.6 mV 解析度）、TDK PowerHap（0.60 V/N）、Epson NVT、Bosch NCC | 高（但已有人插旗） |
| 2 | shunt damping | passive R-L、semi-active（SSDS/SSDI/SSDV）、negative capacitance | 論文最多、商業最慘（HEAD i.S18 網球拍已停產，推測成本過高） | 低，建議降權 |
| 3 | 能量採集介面電路 | SSHI／SSHC／SECE／bias-flip | 學術密集，無電感 SSHC 翻轉效率約 80% | 中（技術可借用） |
| 4 | APPN（主動—被動混合網路） | Penn State K.W. Wang：shunt 電路不只提供阻尼，還放大主動控制權限 | 學術 | 中（觀念重要） |
| 5 | 多功能整合 | 同一元件兼做採集＋致動＋感測 | 少數實作 | 中 |
| 6 | 共振腔即輻射／耦合口 | 機械天線、超音波植入、穿金屬壁、冷電漿 | 這裡才有真新能力 | 最高 |
| 7 | 壓電當主動（增益／開關）元件 | piezotronics、IBM PET logic、壓電 NEM 繼電器、聲電放大器 | 多數是學術泡沫，但聲電放大器例外 | 高（篩選後） |

### 2.2 你需要的篩選原則

從 22 個候選機會的分析中，浮現出一條可操作的判準：

真新能力的必要條件：壓電體必須同時扮演「機械共振腔（被動）」與「對外的輻射／耦合／作用介面（主動）」，且該介面在電磁域根本不存在或受物理極限封鎖。

用這條原則篩，四個案例通過：

| 案例 | 硬數字 | 電磁為何做不到 |
| --- | --- | --- |
| 穿金屬壁供電＋通訊 | 63.5 mm 實心鋼壁，同時 50 W ＋ 12.4 Mb/s | 法拉第籠，電磁路徑不存在 |
| mm³ 級超音波植入 | StimDust 6.5 mm³、power-to-stimulation 82% | RF 在組織中的衰減與 SAR，mm 級天線拿不到功率 |
| 單顆陶瓷冷電漿 | 12–24 Vpp → 最高 15–20 kV，元件本身即放電電極 | 「升壓器＝電極」在磁性拓樸上做不到 |
| 聲電放大器 | 1 GHz 下 28.0 dB 聲學增益（淨 RF 增益 4.0 dB）、雜訊指數 2.8 dB、40.5 mW | 濾波＋增益＋非互易隔離三者目前必須三顆分開共封裝 |

反過來，不通過的（都是「省一顆零件」）：shunt damping、納米定位 self-sensing、一般 1200 V SiC/GaN 隔離閘驅、半導體靜電夾盤、真空電黏附。

## 3. 產品現況：今天已經在賣什麼、賣多少錢

### 3.1 價格光譜——這張表可能是全報告最有用的一張

| 產品 | 廠商／型號 | 關鍵規格 | 價格 | 意義 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 陶瓷諧振器 | Murata CSTNE8M00G550000R0 | 3.2×1.3 mm，含負載電容 | USD 0.233–0.245（30k+）【未驗證】 | 成本地板 |
| 壓電蜂鳴片 | 通用 | — | USD 0.146–0.66 | 成本地板 |
| 40 kHz 換能器 | Murata MA40S4R | — | USD 5.77@1 → 3.92@1080 | 階梯斜率參考 |
| 壓電驅動 IC | Boréas BOS1921CQR | 3–5.5 V → 190 Vpp，含感測 | USD 4.16 | 驅動端的隱藏成本 |
| 壓電驅動 IC | Boréas BOS0614CWR | 四通道，10 kSps 感測 | USD 3.71 | — |
| 微鼓風機 | Murata MZB1001T02 | — | USD 18.33@1 → 12.28@100 | 斜率 −33% |
| 觸覺致動器 | TDK PowerHap 1204H018V060 | 0.60 V/N，最大衝擊 400 N | USD 15.21 | — |
| 壓電微泵 | Bartels mp6 | 250 Vpp/300 Hz | USD 65.65–67（MOQ 10） | — |
| 冷電漿元件 | TDK CeraPlas HF | 12–24 Vpp → 15 kV，47.3×20×20 mm | USD 142.25 或 300（兩個快照衝突）【未驗證】 | — |
| 壓電喇叭 | TDK PiezoListen PHUA3030-049B | 30×30×0.49 mm，400 Hz–20 kHz | USD 93.83 | 消費電子撞牆的直接證據（動圈微喇叭 < USD 1） |
| 冷電漿整機 | relyon piezobrush PZ3 Professional | 最大 18 W，處理數 cm²/s | EUR 2,540（美國牙科通路 USD 3,789） | — |
| 對照組 | XP Power/EMCO Q101-5 | 10 kV／50 µA／0.5 W，完整模組含穩壓 | USD 365.27–420.06 | 高壓域的價格天花板 |
| 對照組 | 針尖式負離子模組 | −9 kV，< 1 W | USD 0.80@1000+【未驗證】 | 離子產生這條路已被封死 |
| 對照組 | Coilcraft HTX7045C | 繞組間電容低至 0.7 pF、隔離 2800 Vrms / 4000 VDC | 【查無】 | 磁性已佔住「低電容」高地 |

重要更正：早期研究輪次曾出現「Coilcraft HTX7045C = 0.75 pF / 5 W / 12 kV」的說法，12 kV 查無佐證，請勿引用。官網標示是 2800 Vrms／4000 VDC。

### 3.2 已量產的「兩用」案例清單

這些是你做技術可行性論證時最有力的先例：

| 型態 | 產品 | 兩用性質 | 成熟度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致動＋製程診斷 | Epson PrecisionCore NVT | 噴墨後讀墨腔殘留振動，內建 IC 毫秒級判定堵塞與墨水黏度 | 量產多年 |
| 致動＋時序回授 | Bosch NCC 壓電噴油嘴 | 由壓電致動器電壓偵測針閥關閉時刻，維持整車壽命噴油精度 | 量產（≥2000 bar 系統選配） |
| 致動＋壓感 | Boréas BOS1921 | 同一顆壓電做觸覺與按壓力偵測，感測解析度 7.6–54.5 mV | 量產（DigiKey USD 4.16） |
| 致動＋壓感 | TDK PowerHap | 免外掛觸控感測器，0.60 V/N | 量產 |
| 泵送＋流體診斷 | RAPA Healthcare × Fraunhofer EMFT self-sensing 微泵 | 只分析壓電充電電流，嵌入式 AI 15.23 kB／182 µs／氣泡偵測準確率 99.41%，壽命 10,000 h | TRL 8–9，已有產品頁 |
| TX/RX 模式切換 | Qualcomm 3D Sonic | 24×8 PMUT 陣列，同一組電極 TX 轉 RX 做 pulse-echo | 量產（手機指紋） |
| 升壓＋放電電極 | TDK CeraPlas HF | 陶瓷體既是共振升壓器，輸出端直接點燃冷電漿 | 量產（2018 上市） |
| 載波調變＋解調 | xMEMS Cypress | sound-from-ultrasound，同一 MEMS 做超音波載波調變與空氣中解調 | 2025/9 量產就緒，客戶出貨 2026 |

### 3.3 錢在哪裡

| 標的 | 金額 | 判讀 |
| --- | --- | --- |
| Frore Systems（AirJet，壓電膜氣泵散熱） | Series C $80M（Fidelity 領投，Qualcomm Ventures 參與），累計 $196M；Series D $143M，估值 $1.64B | 本領域最大資金池，量級是壓電功率轉換的 600 倍以上 |
| xMEMS（壓電 MEMS 喇叭／氣泵） | 累計 $129M，2025-10-30 Series D $21M，中華開發（CDIB-TEN）與漢通創投參與 | 台灣資本已在桌上，只是投在別人身上 |
| Menlo Micro（MEMS 開關，靜電非壓電） | 2016 從 GE 分拆 $18.7M；C 輪 $150M（Tony Fadell 的 Future Shape 參與），累計逾 $225M | 證明 MEMS 開關市場是真的，但價值在金屬合金與玻璃基板，不在致動器 |
| Astellas 收購 Iota Biosciences | 頭期 $127.5M ＋ 里程碑最高 $176.5M（合計約 $304M）；2024 取得 FDA IDE | 超音波植入是市場訊號最強的一條 |
| CTS 收購 Noliac | $19.3M（2017-05-15，100% 股權） | 「一家壓電元件公司值多少錢」的硬錨點 |
| CTS 收購 Meggitt A/S（Ferroperm） | DKK 525M ≈ USD 74M（2022-06-30） | 同上 |
| TDK → Viromed 出售 relyon plasma | 「低至中雙位數百萬歐元」；relyon 約 24 人、營收約 $6M【未驗證】；2026-03-03 簽 LOI，至 2026-07-27 仍僅完成盡調、尚未簽正式合約，已延遲至少一季 | 最重要的負面訊號 |
| Ultraleap（超音波空中觸覺） | 累計募資 $242M，2024 裁員至約 24 人、違反 £15M 貸款，2025-11-11 被 ROLI 收購 | 本領域最貴的一次失敗 |
| Zepsor Technologies（零功耗喚醒，DARPA N-ZERO 衍生） | 創投僅約 $1.2M ＋ DARPA SBIR Phase II $1.8M ＋ NSF $275k；2021 成立，2025 仍在「未來 12 個月出樣品」階段 | 對「DARPA 投錢＝好生意」的直接反證 |
| ARPA-E IGNIITE 2024（Jessica Boles，壓電功率轉換） | 約 $500k，計畫 2024-07-11 至 2026-07-10 已到期，查無後續、查無 spin-out | 壓電功率轉換的資金訊號極弱 |
| UC Berkeley 技轉 NCD 33842 / 33625 | 2026-07 仍掛在「available for licensing」清單，無被授權人；MIT TLO 側亦查無任何壓電諧振器功率轉換授權案 | 技術指標漂亮但沒人要 |
| Ventiva（離子風散熱，壓電的直接競爭路線） | Series C $10M、累計 >$40M | 對照 Frore 的 $339M——散熱賽道的物理路線之爭已有結論，壓電贏了，但贏家已經定了 |
| PI Ceramic | FY2025 營業額 EUR 48.7M、>400 人 | 純壓電元件事業的營收天花板參考 |

### 3.4 一個必須內化的教訓：TRL 9 ≠ 營收

EBR Systems（WiSE-CRT，超音波供電無導線左心室起搏）： - FDA PMA 核准 2025-04-11 - 2025 全年營收僅 $1.6M、淨損 $48.8M - 全面上市延至 2026 H2，仍在等 Medicare 給付

這是全報告最重要的商業教訓之一：在醫療領域，拿到技術與法規的雙重勝利之後，離賺錢還有好幾年與好幾千萬美元的距離。 任何以醫材為主戰場的規劃都必須把「核准後的給付與導入期」算進現金流。

### 3.5 市場總量：這是成熟市場，不是高成長市場

市調數字分歧到荒謬的程度——同一年份的 BAW 濾波器市場出現 $4.92B / $6.74B / $7.4B / $9.625B / $11.17B 五個數字，CAGR 從 8.5% 到 21.99%；壓電致動器也有四個互斥數字。本報告一律不引用這些。

唯一採用的錨點：MarketsandMarkets 的壓電元件總量 $35.59B（2024）→ $55.49B（2030）、CAGR 7.7%。

而這個數字本身就是判決：壓電是一個成熟的個位數成長市場。 你不是進入一個新興爆發市場，你是要在成熟市場裡切出一個新的產品類別。這改變了合理的投資規模與退場預期。

## 4. 效益的真相：五個必須先接受的事實

### 4.1 d33↑ ⇔ Qm↓ 是第一性原理障礙

被動角色（儲能、變壓、共振）要 Qm > 1000，靠硬式 PZT（PZT-4／PZT-8／APC 841／880）。 主動角色（致動、大位移）要 d33 > 400 pC/N，靠軟式 PZT。 沒有材料兼得。

已知的緩解手段只有兩個： - 外加 DC 偏壓調變損耗（硬質 PZT @300 V/mm 偏壓下，Qm 每 0.1 m/s 振速退化 17%） - Mn 摻雜 PIN-PMN-PT 單晶（成本高、Curie 低）

任何提案若沒有明確回答「犧牲哪一邊，或走雙 SKU」，就還沒開始。

補充一個對照：ScAlN 常被當成 PZT 的替代品，但 d33 只有 8.4 → 23.6 pC/N（Sc 33.2%），熱退火最高 45.5 pC/N，仍只有硬式 PZT 的 1/5 ~ 1/30。它的賣點是 Q（97k @ 70.28 MHz）與晶圓整合，不是功率密度。

### 4.2 天花板是熱，不是材料

| 指標 | 數字 | 來源脈絡 |
| --- | --- | --- |
| 壓電變壓器理論功率密度 | 330 W/cm³ | — |
| 實務功率密度 | 33 W/cm³（差 10 倍） | 限制因子明寫為「發熱溫升限制最大通過電流」 |
| 疊層元件另一組數據 | 單層最佳化 40 W/cm³、疊層 >13 W/cm³ 且效率 >94% | — |
| 最大振動速度 | 常規燒結 PZT 1.7 m/s、熱壓製程 2.5 m/s（2025 Nat. Commun.） | Qm 隨振速下降，形成自發熱正回饋 |
| Qm 不可逆劣化門檻 | 僅 100 °C（PZT-4D） | 遠低於「去極化始於 150 °C」的直覺 |
| 25→150 °C 的劣化 | k² −25%、Qm −80%（Stanford APEC 2024） | LiNbO₃ 較好：k² 不變、Qm −21% |

而且有一個結構性矛盾，公開文獻查無任何人解決：

諧振體必須在節點支撐才不破壞 Q，而節點正是最差的熱通路。 加上共振元件常需自由振動空間（甚至真空腔）、氣密封裝貴、便宜膠封會進水氣結露—— 「便宜、氣密、自由振動」三選二。

含意：價值鏈重心在熱管理與封裝，不在陶瓷配方。 「加裝接觸式導熱結構即可提升功率密度」這句話，反證了護城河不在材料。

### 4.3 成本結構：地板很低，但你不會落在地板上

成本殺手不是 PZT 粉體，是這五站： 1. 粉末壓製（壓力可達 1 MN） 2. 1250–1350 °C 燒結 3. 鋸切／研磨／拋光（逐片作業，非晶圓批次） 4. 熱油浴中數 kV/mm 極化 5. 量測共振頻率並分選——窄頻元件需頻率準確度優於 0.1%，傳統製程良率「非常差」

多層元件的成本由內電極主導：硬式 PZT 燒結 ~1200 °C 逼迫內電極用高 Pd 的 Ag/Pd 或 Pt，文獻明言「疊層數增加後電極成本主導元件總成本」。

賤金屬（Cu／Ni）共燒是唯一能把多層件拉進 US$1 級距的槓桿。 TDK 自稱是唯一使用 Cu 內電極的廠商，其 85/85 濕度試驗對照極為驚人： 95% Ag 疊層約 10⁶ 次失效、25% Pd 約 4×10⁶ 次、Cu 內電極 10⁸ 次零失效；銅電極另可在 170 °C 下 10⁹ 次切換無失效。 同樣陶瓷，換內電極買到 100 倍濕度壽命。

階梯價斜率的發現：Murata MZB1001T02（1→100）與 MA40S4R（1→1080）的降幅都是 −32~33%。兩個完全不同品類斜率幾乎相同 ⇒ 這一段斜率由分銷通路固定成本決定，不是製造規模效應；真正的規模效應在 10³ 以上，分銷階梯看不到。

目標成本三情境：

| 情境 | 規格 | 年量 | 工廠成本 | 建議 ASP | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 單層極致降本 | — | US$0.10–0.40 | — | 無兩用價值，不建議 |
| B | 10–40 層賤金屬共燒 | 10⁵–10⁶ | US$1.5–6 | US$5–20 | 主戰場 |
| C | 利基高值（電漿、消毒、NDT、國防太空） | 10³–10⁴ | US$15–40 | US$50–150 | 副戰場 |

US$5–20 的 ASP 只在「終端 BOM > US$50 且一顆抵三顆」時成立。若只是多加一顆，消費性市場沒有機會。 TDK PiezoListen 壓電喇叭 USD 93.83 vs 動圈微喇叭 < USD 1，就是這條規則的血淋淋證明。

### 4.4 「用壓電省掉電感」在驅動端自我矛盾

| 方式 | 效率上限 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 經電阻對電容充電 | 恆損 50%，與 R 無關 | R→0 時損失只是由熱轉輻射 |
| 被動電荷回收（2 二極體＋1 電阻） | 約 50% | BOM 只要 3 顆零件 |
| 無電感切換電荷（SSHC bias-flip） | 約 80% | 8 顆切換電容，0.35 µm CMOS |
| 低電阻電感諧振（絕熱）充電 | 可近 100% | 必須用電感 |
| 主動 LC 電荷回收實測 | 40/80/120 Hz 下電路能量損耗分別降低 49%／50%／55% | 撲翼系統整體效率仍只到 30.0% |
| PI E-480 商用能量回收放大器 | 僅耗線性放大器 20% 電力 | 節能 80% |

這點必須誠實處理，否則對外簡報會被當場問倒。 Boréas BOS0614 明載需外掛 10 µH；BOS1211 整合的正是 buck-boost 閘極驅動器。

### 4.5 標準體系是破的，這會直接拉長 time-to-market

| 標準 | 狀態 |
| --- | --- |
| IEEE 176-1987 | 2000-03-06 撤銷（Inactive-Withdrawn），26 年來無任何授權中的修訂專案，撤銷理由是「沒人願意維護」 |
| IEC 60483 | 1976 年文件，只涵蓋小訊號線性行為 |
| IEC 63041 系列 | 是活的：-1 通則、-2 化學/生化、-3 物理感測器（2026 年版） |
| AEC-Q200 Rev E（2023-03-20） | 沒有「主動／被動兩用元件」分類 |

後果：高功率 Qm、最大振速、熱阻這些關鍵規格沒有共通量測方法可引用，每家量出的數字都不一樣，進車廠必須走客製 qual plan。

而且量測方法本身會騙人：自發熱條件下量到的 Qm 系統性低於 burst／transient 法。用一般阻抗分析儀做的效率模型會樂觀到失去意義。

認證要「借殼」：車用先以被動元件身分過 AEC-Q200 環境／機械項；醫療走 IEC 60601-1 ＋ 產品碼前案，預設「可重複使用主機 ＋ 拋棄式接觸件」架構；感測宣稱掛 IEC 63041-3。

## 5. 機會排序：22 個候選分四級

評分維度：非替代性強度（是／半／否）、市場訊號、TRL、台灣可執行性、IP 空間。

### S 級——真新能力 ＋ 有錢的訊號 ＋ 台灣做得到

| # | 機會 | 非替代 | TRL | 關鍵數字 | 最大風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 超音波頻段流體／熱模組的「致動＋自感測＋內建升壓」三合一 | 半→是 | 8–9（他人）／2–3（你的差異化） | Frore 估值 $1.64B；xMEMS 累計 $129M（含台資）；XMC-2400 氣泵 9.26×7.6×1.08 mm、<150 mg、39 cm³/s @1000 Pa、~30 mW、IP58；Disc Pump >17,000 h／>10¹² 次循環 | RAPA 已到 TRL 8–9，你只能當快速追隨者，差異化必須靠「駐波式泵上做自感測」（本輪查無任何人做） |
| S2 | 穿金屬壁／密封腔的供電＋通訊（＋NDT）⚠️ 末輪深查後由 S 級降為 A– 級，見 §5.2 | 是（物理最強） | 4–6 | 3 mm 鋁 @1 MHz 83% AC-AC、DC-DC 68% @17.5 W；商用元件 17.37 Mbps ＋ 50 W（修正舊引用的 12.4 Mbps/32.5 W）；薄壁曾達 >1 kW | 技術從來不是問題——問題是 30 年零商品化、零失敗紀錄、且 50 W 級聲學鏈路在定義上不可能取得本質安全認證 |

### A 級——真新能力，但市場或供應鏈待驗證

| # | 機會 | 非替代 | TRL | 關鍵數字 | 最大風險 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 聲電放大器（濾波＋增益＋非互易隔離三合一） | 是 | 3–4 | Sandia：1 GHz、28.0 dB 聲學增益（淨 RF 4.0 dB）、雜訊指數 2.8 dB、40.5 mW；另一組 37.0 dB／19.6 mW | 需 InGaAs／LiNbO₃／Si 三層異質結構，台灣缺這條薄膜製程 |
| A2 | 400–700 °C 無源無線 SAW 感測 | 是 | 4–5 | Langasite SAW 600 °C 無線無電池溫度感測（Vectron 參與）；GaPO₄ SAW 700 °C；Li-SOCl₂ 電池上限 165–200 °C、SOI IC 約 225 °C ⇒ 400 °C 以上既沒電池也沒 IC | LiNbO₃ 是壽命問題不是開機問題：400 °C 撐 10 天、425 °C 撐 1 天、450 °C 只有 2 小時；GaPO₄「市場上沒有好品質晶體可買」；CISSOID 因 X-FAB 停產 XI10 而對高溫產品線發 Last Time Buy ⇒ 市場小到既有玩家都守不住 |
| A3 | mm³ 級超音波供電植入物（做材料與換能器供應鏈，絕不做系統） | 是，但只在「體積」這一個維度 | 6–7 | Columbia mote 0.065 mm³、<1 nW（小鼠腦內驗證）vs Medtronic Micra 800 mm³ ⇒ 差 4 個數量級；DustNet(2025) backscatter 200 kb/s @2 MHz、單顆 50 kb/s 僅耗 7 µW | 磁電已在功率上超車（見 §5.3）；EBR 核准後 TTM 營收 $3.98M／淨損 $55.28M，2026-06 增資 A$150M，CMS 最終 NCD 要等 2027-03 |
| A4 | 壓電 NEM 繼電器（邏輯電壓域機械開關） | 是 | 2–3 | 壓電 NEM 用 10 nm 超薄 c 軸 AlN，致動電壓約 520 mV，加基板偏壓可低至 20 mV；對照 Menlo Micro MM5130（靜電）需 >60 V——100 倍差距 | Menlo Micro 證明價值不在致動器（在金屬合金與玻璃基板），你握有的是價值較低的一半 |
| A5 | 20 mK 級量子聲學高 Q 元件 | 是（物理上不可複製） | 2–3 | 石英 BAW 在 20 mK 下 Q 達 10⁹ 量級（15.6／65.4 MHz），近 1 GHz 時 Q 逼近 10¹⁰；室溫石英 Q 約 10⁶ ⇒ 3–4 個數量級差距 | 純研究市場；且 4 K 功率轉換已被 GaN 做掉（首個 4 K 全功能轉換器：GaN 功率 IC、100 kHz、40 V 輸出、7.6 W 下峰值效率 91.6%） |

### B 級——半新能力，或已有人插旗

| # | 機會 | 判定 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | 壓電直驅冷電漿（PDD） | 是（技術）／弱（市場） | TRL 9，但 relyon 營收約 $6M、TDK 八年後低價退場；單顆 8 W 天花板、陣列最小間距 4 cm、作用距離僅數 mm；且行銷賣點「高臭氧產率」與 UL 2998 零臭氧門檻（0.005 ppm）直接對撞 |
| B2 | 元件自體健康監測（self-sensing PHM） | 半 | Epson／Bosch 已量產證明可行，但那是低壓（噴墨）與高壓脈衝（噴油），持續高場強下的自感測 SNR 查無任何公開案例 |
| B3 | 中壓超低耦合電容浮動偏壓電源 | ❌ 末輪深查後刪除 | 四項同時關門：pF/W 輸對手 7.7 倍（對手還在 10 倍電壓下）、絕對功率差 3 個數量級、耐壓差 1 個數量級、SAW 傳播損耗 2.51–9.67 dB/mm 鎖死長聲程。詳見 §5.0 |
| B4 | 磁潔淨／強磁場環境電源 | 是（但被 go/no-go 卡住） | CERN FEAST2 為 400–500 nH 空心電感最佳化（塑膠磁芯），理由直寫「鐵氧體在 CMS 的 3.8 T 中會飽和」；太空磁潔淨需 10 pT 級量測、JUICE MAGBOOM 展開 10.6 m——但見 §10 的致命未知 |
| B5 | 介電彈性體／人工肌肉 kV 驅動 | 半 | HASEL 需 >5 kV；電源比肌肉重 30 倍（致動器數公克 vs 電源含電池約 100 g）；但 PT 諧振數十–數百 kHz vs 致動 0.1–350 Hz，差 2–3 個數量級，單一諧振腔敘事站不住 |
| B6 | 鐵電 AlScN 週期性極化（P3F）BAW | 半（TRL 最高、最接近錢） | 19 GHz P3F AlScN BAW 已在商用 XBAW 產線做出；濾波器實測插入損耗 1.3–1.58 dB、3 dB 分數頻寬 5.11–6.26%、帶外抑制 30–33 dB |

### 已刪除——附刪除理由

| 機會 | 刪除理由 |
| --- | --- |
| 取代電感做 DC-DC | 客戶已排除；且 UC Berkeley 技轉無人授權、ARPA-E 計畫到期無後續 |
| 塊體 PT 做 WBG 閘極驅動隔離 | PT 工作頻率 <數十 MHz ＋ Qm≈1000 ⇒ 固有頻寬僅數十 kHz，2026 Communications Engineering 明述不足以支援次微秒切換——推進聲學隔離的那篇論文自己講的，該團隊因此改走 SAW |
| 一般 1200 V SiC/GaN 隔離閘驅電源 | 對手是 ADI iCoupler／Infineon 1ED3124／Coilcraft 成熟量產件；且磁性已達 1.03 pF @ 2.5 W／13.8 kV，壓電無跨越性優勢 |
| 一般醫療電子加強絕緣 | IEC 60601-1 CF 型病人漏電流 <10 µA ⇒ 障壁總電容只需 ≲100 pF【推算】，現有方案已遠優於此，壓電是過度規格 |
| 壓電／焦電微型 X 光源 | 實測最大軔致輻射僅約 14 keV，遠低於手持 XRF 與醫療所需；且「真空中加速電子」與「會放氣的多層陶瓷」根本矛盾 |
| 機械天線發射端（VLF/ULF） | 見 §5.1 專節 |
| 離子產生器／負離子模組 | 非壓電針尖模組 OEM 價 USD 0.80@1000+，壓電完全沒有進入空間；且會繼承該市場的信譽問題 |
| 消費電子壓電喇叭 | PiezoListen USD 93.83 vs 動圈 < USD 1 |
| 空中超音波觸覺 | Ultraleap 募 $242M 仍失敗；AR/VR 出貨 2024Q1 全球 −67% |
| 能量採集式無線感測（採集端） | 四個成功案例零壓電：Perpetuum（電磁式）、EnOcean（電磁／光伏／熱電，產品線二十五年零壓電）、Wiliot（RF）、CVM（氣壓）；且換電池成本僅約 $250/次，撐不起壓電溢價 |
| 半導體靜電夾盤／真空電黏附 | 機架式電源，對體積不敏感＝純替代 |
| 高溫下取代磁性元件 | 磁性元件沒有在 200 °C 死掉：MnZn 鐵氧體 Curie 約 250–330 °C、奈米晶磁芯約 200 °C、BH Electronics 在賣標稱 200 °C 變壓器、NASA 有 500 °C 級磁性元件研究 |
| 低溫（4 K）功率轉換 | 已被 GaN 做掉（91.6% 峰值效率 @7.6 W）；低溫 LDO 亦成熟（22 nm FDSOI 數位 LDO 效率 98%） |
| 高溫壓電感測（缸壓／加速規） | 不是新機會，是 Kistler 賣了幾十年的成熟生意（6636A2 耐 350 °C、8209A 可量 >700 °C），正面對打不是開新戰場 |
| piezotronics / IBM PET logic | PET 的歐盟 PETMEM 專案（ID 688282）指導委員會結論是「最早的採用機會將是 RF 開關，記憶體是長期目標」——一個以取代 CMOS 為目標的專案最後把最佳出路訂為 RF 開關 |
| 共振體電晶體（RBT） | 14 nm FinFET 中 Q 僅 181，相對獨立 BAW（數百至數千）差一個數量級以上；「零額外光罩」是唯一賣點 |

### 5.00 專節：一條統一否決線，一次殺掉三個子題

末輪深查（12-microrobots-space-propulsion.md）推導出一條判準，適用範圍比預期大得多：

壓電變壓器效率最大化的條件是：Rload = 二次側阻尼電容在共振頻率的阻抗。 【推算】以 Cd2 = 10 pF @ 100 kHz 計，Ropt≈160 kΩ。 （這個數字與 CCFL 燈管的等效阻抗吻合——這正是壓電變壓器唯一一次大量出貨發生在 CCFL 的物理原因。）

拿這條線去量三個原本看起來很吸引人的高壓應用：

| 應用 | 負載阻抗 | 與 Ropt 的差距 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓋革計數管偏壓 | 5×10⁸ Ω | 高 3 個數量級 | ❌ |
| 光電倍增管 PMT 偏壓 | 10⁸ Ω | 高 2–3 個數量級 | ❌ |
| FEEP 電推進 | 6×10⁷ Ω | 高 2 個數量級；要匹配需 Cd2≈ 26 fF，物理不可實現 | ❌ |

一條線同時殺死偵測器偏壓、微型 X 光源、微型質譜三個子題。 而且它解釋了一個更深的東西：壓電變壓器天生適合「中等阻抗、耗電型」負載（燈管、電漿放電），天生不適合「高阻抗、幾乎不耗電」負載（偏壓、電推進）。 這比逐案討論更有力。

另外三個獨立的否決證據：

- NASA/DTIC 實測：太空用 PT 功率密度 3.5 W/cm³，明確低於同電壓同功率的磁性變壓器（原型 1.5 kV/5 W、4.5 kV/20 W）。高壓與高功率密度在壓電上互斥。

- 昆蟲級機器人的「以前做不到」前提已失效：RoboBee 機上電力電子單元 70 mg / 290 mW（驅動 4×15 nF @200 V/100 Hz）；IEEE 版本 91 mg（不含 PCB）、14×12×4 mm、效率 84.6%。壓電的門檻是「<60 mg 且 >84.6%」，不是從無到有。而目前可比的 mg 級 PT 最佳成績只有薄膜 PZT-on-Si 的 60% 效率 @14–20 MHz——落後，不是領先。 > 而且真正的瓶頸不是電壓轉換：昆蟲級自主懸停耗 400 mW、電池質量上限 100 mg、續航只有 2–5 分鐘。業界的解法是換能源（射頻受電 4,900 W/kg 是 LiPo 的 5 倍），不是換變壓器。

- 完全相同的論證已經失敗過一次：NASA SBIR 164415《Pulsed Plasma Thruster Piezo-Igniter for Small Satellite》針對 <40 kg 衛星，明言可省去點火變壓器＋放電電容＋高壓開關並整合進火星塞——與本報告原本的「元件即電極」論證一字不差。Phase I 成功，至今無商品。 > 下一步不該是做實驗，而是去查這個 SBIR 為什麼斷掉。 這比任何自製實驗都便宜，而且否決力更高。

手持 XRF 也順帶確認出局：需要 40–50 kV（SciAps X-550 40 kV/200 µA、Vanta 8–50 kV/4 W、Bruker Tracer 上限 40 keV），壓電上限 14 keV 差 3.5 倍。而 Moxtek ULTRA-LITE MAGNUM 已把管與高壓電源整合在 250 g / 170 cm³ 內。

### 5.0 專節：兩條標度律殺死了「聲學隔離閘驅」這個名詞

補查 dossier（26-isolation-mv-supplement.md）沒有搜尋額度，但做了兩件不需要搜尋、卻對決策有殺傷力的事——從第一原理推導出兩條標度律：

標度律 1：傳播延遲 ≈ 256 ns/mm【推導】 LiNbO₃ SAW 聲速 v ≈ 3,900 m/s ⇒ 1.25 mm → 320 ns；10 mm → 2.6 µs；20 mm → 5.1 µs。 對照商用閘驅基準：Infineon 1ED3124 傳播延遲 ≈ 90 ns。

結論：任何 >0.4 mm 的聲程，物理上不可能當 PWM 訊號路徑。 而中壓耐壓所需的聲程是 mm–cm 級。 所以「聲學隔離閘驅」是定位錯誤，它只能做「浮動偏壓電源 ＋ 慢速遙測」。 這個正名很重要，因為它決定你去跟誰競爭。

標度律 2：功率與耦合電容線性正比【推導】 P∝Wa（聲學孔徑）且 Ciso∝Wa ⇒ 兩者無法解耦。 由已知的 150 mW／0.032 pF 外推：1 W → 0.21 pF。

結論：「超低耦合電容」與「足夠的功率」是同一個旋鈕的兩端。 你不能同時要 1 W 和 0.03 pF。 對照：商用磁性件在 ~3–4 kV 檔次已做到 0.7 pF（Coilcraft HTX7045C），10 kV 以上才只剩學術原型（1.03 pF）。 所以壓電的窗口非常窄：只有在「>10 kV 且功率 <0.5 W」的角落才有空間。

⚠️ 上述「錯誤方向對客戶有利」的修正，在末輪深查後必須撤回。

原本的推論鏈是：「Coilcraft 只有 2800 Vrms，所以壓電在 >4 kV 還有空間」。末輪查到：

- 「5 W／12 kV 連續／<1 pF」是真的，只是掛錯名字——實際出處是 US11356015「Modular medium voltage fast chargers」（DOE DE-EE0006521），專利明述脈衝變壓器可達此規格，手段是「core 與 bobbin 間的氣隙切斷經由磁芯的耦合路徑」。

- 更糟的是，27 kV 絕緣等級下非壓電方案已達 100 W／2.78 pF／92.78% 效率（48→48 V，CLLC-CL 拓樸）＝ 0.0278 pF/W。 > 對照 SAW 隔離的 0.215 pF/W @2.75 kV：對手在 10 倍電壓下，pF/W 還好 7.7 倍。

- 前一輪列為「最大未知數」的傳播損耗 α 查到了，是壞消息：LiNbO₃ 的 SAW 傳播損耗在 GHz 為 2.51–9.67 dB/mm。代入：

| 聲程 | 對應耐壓 | 損耗 | 功率通過率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.25 mm | 2.75 kV | 3.1–12 dB | 6–49%（正好解釋為何功率只有 149 mW） |
| 4.5 mm | ~10 kV | 11–44 dB | 7.4% – 0.004% |
| 20 mm | ~20 kV+ | 50–193 dB | 0.001% – ~0 |

- 降頻救不了：1968 年 APL 的 100 MHz LiNbO₃ 延遲線（Y 切 Z 傳播）為 8.9 µs 延遲、11.5 dB 插入損耗（只有 7% 功率通過）。8.9 µs 反推聲程 ≈31 mm——這同時獨立驗證了 256 ns/mm 標度律。聲程夠中壓爬電了，但功率只剩 7%。且 LiNbO₃ 的強熱彈阻尼使低頻衰減比石英更嚴重。「長聲程 × 高效率」被材料鎖死。

### 結論：中壓（≥10 kV）聲學隔離電源應直接否決。

pF/W、絕對功率（差 3 個數量級）、絕對耐壓（差 1 個數量級）、傳播損耗——四項同時關門。

唯一沒被關門的窗口極窄：≤150 mW、≤3 kV、聲程 ≤1.5 mm，且環境本身排除磁性材料——深冷（0.5 K，鐵氧體磁導率崩潰）、>200 °C（超過鐵氧體居里點）、強磁場 MRI。 但這三塊都必須走 LiNbO₃／AlN，與台灣既有的 PZT 陶瓷產線沒有共通性——這件事本身就應該進入投資決策。

兩個附帶發現： - SAW 隔離論文的身分查明了：Liyang Jin、Zichen Xi、Linbo Shao 等，Virginia Tech ECE, Hybrid Nanoscale Systems Research Group。已提專利申請【未驗證】，但查無新創、查無授權。該組主業是量子與訊號處理，閘驅只是外溢應用。 - Boles 團隊的隔離規格連續三輪查無（APEC 2025 → COMPEL 2025 → TPEL 2026）。一個以「隔離」為標題的工作三年不講耐壓與耦合電容，最合理的解釋是那不是賣點。間接證據支持這個解讀：PT 一般寄生耦合電容 ~1 pF、崩潰 ~5 kV（EP3127172B1/QorTek，未驗證）⇒ 隔離式 PT 賣的是「無磁」，不是「低電容」。 - 電外科機會須降級：法規門檻是 10 µA，@500 kHz/3 kV 需 C < 1.06 fF——SAW 的 0.032 pF 仍超標 30 倍，主動抵消電路省不掉。

### 5.1 專節：機械天線為什麼被刪除

這條路線一度看起來最像「以前做不到」，值得說明為什麼最後被刪。

正面數字是真的：Kemp M.A. et al., Nature Communications 10, 1715 (2019)，SLAC ＋ Gooch & Housego ＋ SRI International。LiNbO₃ Y∠36° 切、9.6 cm 棒、35 kHz、機械 Q = 45,000、輻射效率 >300×、>83× 超越 Bode–Fano 上限。SLAC 內部代號 VAPOR，專利權利人是 Stanford（US 10,424,714）。

但三個發現推翻了商業可行性：

- 這些「通訊距離」大多是近場磁感應，不是輻射。【推算】由 UA-MDRR 的「100 m 處 2.64 pT」反推磁矩 m ≈ 13 A·m²，代入 P = μ₀ω⁴m²/12πc³（假設 100 Hz）得輻射功率約 3×10⁻²¹ W。近場 B ∝ 1/r³，射程加倍需 8 倍磁矩——工程迭代無法把 700 m 變成 7 km。同一算式也顯示 BlueME「鹹水 730 m」若全程走海水需約 4,700 dB 衰減，物理上不可能，必為空氣／海面側向波路徑。

- DARPA AMEBA 已結案且無下文：BAA HR001117S0007，PM Troy Olsson（MTO），45 個月。DARPA FY2022 預算辯護文件記載 AMEBA 於 FY2021 完成，無任何後續型號或技轉紀錄。

- 2026 年出現指名的反面理論分析：arXiv 2604.26980（2026-04-28, Damir Latypov, CRG Defense）——自然共振發射體仍受 Chu–Harrington 約束，實測顯示機械天線已在理論 FOM 上限附近。

- 對壓電結構性不利：導電介質中磁場穿透優於電場，所有成功的實地水下鏈路都是磁偶極，純壓電電偶極只有陸上短距展示。2025 年 Nature Communications 的旗艦成果也改用超音波驅動的旋轉磁偶極。

但有一條 Plan A 保留下來（列為觀察名單而非主攻）： Nature Communications 12, 3141 (2021) 的單顆 250×174 µm² 元件同時做 GHz 無線取能（被動）＋ MHz pT 級磁感測（主動），ME 感測器 681 pT/√Hz @ 3.6 mW（對照 fluxgate 20–50 pT/√Hz 但數百 mW、原子磁力計 1 pT/√Hz 但 20 W）。賣點是「mW 級功耗下的 pT 級」，且 100% 命中「兩用」命題，完全避開 P∝ω⁴ 的輻射地板。

### 5.2 專節：穿金屬壁為什麼從 S 級降到 A– 級

技術面完全沒問題，末輪的數字甚至比之前更好：3 mm 鋁 @1 MHz 83% AC-AC、DC-DC 68% @17.5 W；商用元件 17.37 Mbps ＋ 50 W；薄壁曾達 >1 kW。

降級的四個理由都不是技術：

- 本質安全（IS）認證在定義上不可能拿到。 本安的原理是「限制可用的點火能量」，而 50 W 級聲學鏈路的整個賣點就是送大功率過去。只能走隔爆（Ex d），成本與體積代價完全不同。 > 反諷的是：mW 級本安超音波感測器已有現成 ATEX/IECEx 商品（Migatron RPS-409A-IS2）——認證路徑存在，但剛好繞過「穿壁供電」這個用途。

- 耦合層有自我拆解型失效機制。 黏著劑鍵合失效率高，而且 US8408065 明述「可能由超音波感測器本身輸入的能量所加劇」——元件自己的振動破壞自己的耦合層。 這是結構性的，不是製程問題。

- 需求存在 ≠ 穿壁是解法。 乾式貯存桶監測有更簡單的競爭路線：NEUP CFA-21-24261（USC, PI Travis W. Knight）走「裝填時放入無線感測器＋輻射屏蔽」，完全不需要穿壁聲學。

- 最壞的訊號是「零失敗紀錄」。 三輪研究都查不到任何具體的商業化嘗試與失敗案例。「技術 2013–2015 就達標 ＋ 軍方仍在出錢 ＋ 零商品化 ＋ 零失敗紀錄」四者並存，最合理的解讀是——它永遠停在政府研發合約階段。這比「試過失敗」是更差的訊號，因為前者至少證明有人願意賭商業化。

建議：保留為副攻但降低優先度，且必須用客戶的錢做付費 POC（先驗證耦合劑長期可靠度），不要自己開市場。

### 5.3 專節：磁電已經在功率上超車超音波

這是末輪最重要的單一技術反轉，直接影響 A3 的定位：

| 方案 | 功率密度／實測輸出 | 深度 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 磁電（ME） | 3.1 mW/mm²；對 10／27 mm² 接收器送 31／56 mW | 30 mm | ~250 kHz；Motif DOT（1 cm 寬）已獲 FDA 首個臨床試驗核准 |
| 超音波 | 1 mm² 最多攔截 7.2 mW 聲功率；實測 18.8 µW – 0.66 mW | 可達 10 cm+ | 端到端效率公開值散布 2%–30% |

「超音波是深部供電最強」這個假設，在 2023 年之後不再成立。

超音波的物理天花板（本輪首次釘死）： - FDA Track 3：ISPTA.3 ≤ 720 mW/cm²、MI ≤ 1.9；心臟用途更嚴，430 mW/cm²；胎兒/CW 94；眼科 50 mW/cm² + MI 0.23 - 脈衝槓桿約 170×【推算】：MI=1.9 @1 MHz → p_r ≤ 1.9 MPa → 瞬時強度 ≈120 W/cm²，除以 ISPTA 720 mW/cm² ⇒ 最大工作週期 0.6%。這是本領域最重要的設計自由度。 - 顱骨對超音波實質關閉：功率衰減 220 kHz 5.0 dB／650 kHz 14.9 dB／1000 kHz 24.1 dB（僅剩 0.4%）。顱骨厚度差 0.1 mm → 顱內峰壓誤差 >2.6%。

超音波唯一不可取代的維度是「體積」：Columbia mote 0.065 mm³ vs Medtronic Micra 800 mm³，差 4 個數量級。 > 判準因此變得非常清楚：若你的應用不需要「小到能用針注射」，超音波沒有非贏不可的理由。

EBR WiSE 的構型與前兩輪推測相反（重要更正）：發射器不是體外貼片，是第二顆植入物（肋間皮下超音波發射器＋左腋下獨立電池模組＋LV 心內膜接收電極 9.1 mm，12F 鞘），需要肋軟骨聲窗 ≥1 cm × 2.5 cm，電池約 4 年。 > 對照被它取代的 Micra：內建電池中位壽命 16.7 年。 > 所以「無電池」只對接收端成立，對系統不成立。

## 6. 推薦方向

### 6.1 主攻：S1 — 超音波頻段的「致動＋自感測＋內建升壓」模組

為什麼是這個

- 錢在這裡：Frore $1.64B、xMEMS $129M（含中華開發與漢通兩家台資）、Boréas 已開「微泵液冷」應用線。相對地壓電功率轉換最大一筆是 $500k 且已到期。

- 一個關鍵的物理巧合：這個領域已經自發演化成一切都在超音波頻段運作——xMEMS Cypress 用超音波載波、Lee Ventus Disc Pump 21 kHz、Murata microblower 24–27 kHz、XMC-2400 全程超音波（所以無聲）。 > 這恰好是壓電變壓器的原生頻段。這是「單顆元件同時做升壓與致動」在物理上第一次看起來合理的理由——避開了 §5 B5 那個「PT 數十 kHz vs 致動 0.1–350 Hz 差 2–3 個數量級」的致命落差。

- 驅動電壓是這個領域最硬的痛點，數字比預期大：Bartels mp6 需 250 Vpp/300 Hz；Boréas 從 3–5.5 V 升到 190 Vpp；xMEMS 需 ~30 Vpp ＋ DC bias。 > 所以「壓電內建升壓」站得住的商業理由不是省電感，是消滅整個高壓子系統（boost ＋ H-bridge ＋ 安規代價）。

- 台灣適配度最高：多層壓電致動器的製程與 MLCC 高度同源（流延成型 → 內電極網印 → 疊層 → 共燒 → 端電極），差別在配方、厚度、極化站與頻率分選站。而 kV 級升壓由陶瓷體自己完成，IC 端只需 12–24 Vpp 的低壓 BCD 製程，台灣 0.18 µm BCD 產能就夠，不需要高壓 IC 代工。加上散熱模組供應鏈與 EDOM 的取樣通路。

- 價格帶成立：ASP US$5–20 對應終端 BOM > US$50 的筆電散熱／醫療輸液／穿戴，一顆抵三顆（泵 ＋ 流量感測 ＋ 高壓驅動）。

差異化落點（必須避開已被佔住的位置）

| 已被佔住 | 佔住者 | 你的縫隙 |
| --- | --- | --- |
| 膜片式微泵自感測 | RAPA × Fraunhofer EMFT（TRL 8–9，氣泡偵測 99.41%） | 駐波式泵（Disc Pump 類）上做自感測——本輪查無任何人做 |
| 觸覺自感測 | Boréas BOS1921（7.6–54.5 mV，已量產） | 絕對不碰，見下方紅旗 |
| 噴墨自感測 | Epson NVT | 不碰 |
| MEMS 喇叭本體 | xMEMS（$129M） | 不碰本體，切驅動段（xMEMS 每顆喇叭／泵都外購專用 ASIC：Alta2／Alpine，驅動段有價值捕獲空間） |

### 🚩 紅旗：不要把第一個落地應用選在觸覺

末輪深查推翻了前輪「NPE 風險低」的判斷——在觸覺子領域，那是錯的： Immersion Corporation 握有約 3,500 件已核准與在審的觸覺專利；2024-02-09 與 Meta 和解（訴訟歷時 631 天、6 件專利、標的含 Quest 2）；2024-05 與 Samsung 續約；與 Valve 的訴訟因 7 件 IPR 中止；手上現金 1.324 億美元。

觸覺是唯一同時具備「已驗證需求 ＋ 已量產競品 ＋ 活躍 NPE」的節點。 三者齊備的地方不是機會，是絞肉機。

技術賭注：駐波式泵的高 Q 對負載變化更敏感，理論訊噪比應優於膜片式——但駐波腔的自感測訊號模型完全未知。這既是最大風險，也是最強的專利立足點。

### 6.2 副攻 A：S2 — 穿金屬壁／密封腔的供電＋通訊

為什麼保留：非替代性論證是全報告最硬的（法拉第籠讓所有電磁方案歸零，替代方案只有「鑽孔」或「不做」），而且價值錨點不是元件單價——美國海軍在已服役艦艇加裝穿殼感測器需乾塢／圍堰、數月、數百萬美元。這正好繞開你對「壓電單價貴」的顧慮。

為什麼是副攻不是主攻，而且末輪又降了一級：見 §5.2 的四個非技術理由——本質安全認證在定義上拿不到、耦合層有自我拆解型失效機制、需求有更簡單的競爭解法、以及最壞的訊號「30 年零商品化且零失敗紀錄」。

建議做法：不要自己開市場，找已有痛點的錨定客戶（核能乾式貯存、石化壓力容器、造船），先做一個付費 POC 驗證耦合劑長期可靠度，用客戶的錢回答「為什麼 30 年沒商品化」。 > 而且第一件該做的事不是實驗，是情報：找出那些政府合約為什麼沒有一個轉成產品。同理適用於 NASA SBIR 164415（見 §5.00）。

### 6.3 副攻 B：A2 — 400–700 °C 無源無線 SAW 感測（條件式）

保留理由：這是唯一一個「物理上真的沒有替代品」的溫區——Li-SOCl₂ 電池上限 165–200 °C、SOI IC 約 225 °C，400 °C 以上既沒有電池也沒有 IC，只有「用射頻打過去、靠聲波回聲讀值」的元件能活。

條件：必須先解決兩件事，否則不啟動—— 1. LiNbO₃ 在 450 °C 只有 2 小時壽命，必須確認 langasite 或 GaPO₄ 的長期壽命數據； 2. GaPO₄「市場上沒有好品質晶體可買」，CISSOID 因 X-FAB 停產 XI10 而發 Last Time Buy ⇒ 供應鏈風險極高。

### 6.4 觀察名單（不投入，但每季追蹤）

| 標的 | 追蹤什麼 | 為什麼 |
| --- | --- | --- |
| Viromed × relyon 交割 | 是否完成、鎖定哪條醫材適應症、能否拿到 CE Class IIa | 未來 12 個月最能證實／證偽壓電電漿路線的單一事件 |
| 聲電放大器（Sandia） | 是否有新創或商業授權 | 最命中「主動＋被動同體」命題，等台灣有薄膜 LN 產能再進場 |
| ME 雙頻兩用元件（Nat Commun 12, 3141） | 是否有人做植入式神經介面產品化 | mW 級功耗下的 pT 級磁感測 |
| RoHS 7(c)-VI | 續期申請狀態 | 見 §10 |

## 7. 若投入研發：技術任務書

### Phase 0（0–6 個月）— 三個 go/no-go，總預算約 NT$1,500 萬

目標：用最少的錢殺掉最多的不確定性。這一期不做任何自研元件。

| 編號 | 任務 | 產出 | Go/No-Go 判準 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0-1 | 四片評估板對打（<2 個月，<NT$30 萬）：Boréas BOS1921-KIT-B01、BOS0614 kit、BOS1211-KIT、ADI MAX77501EVKIT。用黑盒法（輸入 DC 功率 vs 輸出有效功）量效率、串音 dB、感測延遲 | 一張「現貨 IC 能力邊界表」 | Boréas 公開資料至今零個絕對效率數字，這是唯一能回答「CapDrive 專利值多少錢」的方法。若現貨已滿足需求 → 不自研 IC，直接做模組 |
| T0-2 | FTO 檢索委外：取 US10931199B2（Harvard／CapDrive）與 US12126324B2（MIT）的 claim 原文與同族（EP/CN/JP/TW），確認「輸出 ≥2×Vin」與「forward-boost/reverse-buck 雙模」兩個限制是否可繞 | FTO 意見書 ＋ 迴避設計路線圖 | 若台灣與中國無同族，自由實施空間可能很大，這是最高 ROI 的一筆錢 |
| T0-3 | 等效電路萃取流水線：阻抗掃頻 → BVD（fs/fp、Qm = fs/Δf、k² ≈ 1−(fs/fp)²）→ SPICE subckt 腳本 ＋ −40/25/85/125 °C 參數表 | 可重複的建模流程 | 這是後續一切設計的基礎建設 |
| T0-4 | 三軸實測地圖：fs(溫度, 振幅, 老化)。特別要量大訊號下的 fs／Qm 漂移——小訊號分析儀量不出來 | 大訊號特性資料庫 | 若 Qm 在目標工作點掉超過 50% → 重新選材料 |
| T0-5 | 駐波式泵自感測可行性（主攻方向的核心賭注）：買 Lee Ventus Disc Pump，量其驅動電流中是否含可解讀的負載資訊 | 訊號模型 ＋ SNR 初估 | 若 SNR 不足以分辨氣泡／阻塞 → 主攻方向改為膜片式快速追隨，或轉副攻 |

### Phase 1（6–18 個月）— 原型與專利佈局，約 NT$4,000 萬

| 編號 | 任務 | 重點 |
| --- | --- | --- |
| T1-1 | 頻率追蹤主線：運動電流（motional current）感測 | arXiv 2605.15279 的 ring-dot PT 運動電流感測 ＋ FSM+PI+低速 ADC+比較器，實測全轉態 ZVS 且可自啟動——同時解掉「追頻」與「自感測解耦」兩題 |
| T1-1b | 架構定案：操作在 fs 還是 fs–fp 之間 | 好消息：這題已有答案。 Shekhani & Uchino 實驗證實最高 Qm 出現在 fs 與 fp 之間（實測最高 Qm = 1900）；另有研究指出最佳頻率驅動較共振驅動所需功率降 39%、溫升更小。兩者都應操作在 fs–fp 之間，原先以為的「功率 vs 致動」架構矛盾實質已解 |
| T1-2 | 開關式驅動下的遲滯模型驗證（最乾淨的技術空白） | 同一顆壓電體，Trek 線性放大器 vs BOS1921 開關式驅動器施加相同電壓波形，用 LDV 比對位移-電壓遲滯迴線是否重合。若不重合，所有現成遲滯補償文獻（Preisach／Prandtl-Ishlinskii）對高效率架構都不適用——這既是最大風險，也是最強的專利立足點（本輪專門搜尋，零結果） |
| T1-3 | 串音預算 | 定義致動洩漏到感測路徑的 dB 上限，反推橋平衡精度與 ADC 動態範圍。參考上界：AlN BAW 實測 60 dB 跨模態隔離；超音波植入 1 MHz 下 70% 頻寬、反射/吸收態差 10 dB |
| T1-4 | 熱路徑設計（最被低估的風險） | 節點支撐 vs 熱通路的結構矛盾必須在原型期解決，不能留到量產。這是價值鏈重心 |
| T1-5 | 內電極決策：Cu／Ni 賤金屬共燒 | 必須在 Day 1 定，因為 Cu 需還原氣氛共燒，會反向限制 PZT 配方——這是製程與材料的耦合決策。Cu 電極買到 100 倍濕度壽命（10⁸ vs 10⁶ 次），是車規／戶外的入場券 |
| T1-6 | 專利佈局 | 依 T0-2 的 FTO 結果，在「駐波腔自感測訊號模型」與「開關式驅動下的遲滯補償」兩個空白點提出申請 |

### Phase 2（18–36 個月）— 可靠性與認證，約 NT$8,000 萬

| 編號 | 任務 | 重點 |
| --- | --- | --- |
| T2-1 | 可靠性驗證計畫 | 驗收準則向噴墨頭看齊：工業噴墨要求噴嘴 PZT 疲勞壽命 ≥1.5×10¹¹ 次、驗收準則「每 10⁹ 滴最多 1 次失效」。用 Weibull ＋ 足夠樣本數，不要學致動器的「單顆跑 10¹¹ 次」展示測試 |
| T2-2 | 退化指標定義 | 用 Qm 不是 d33。 壽命模型只能借用經驗式（PI 公開的 MTTF = AU×AT×AF，75%RH×100V×45 °C → 約 105,000 h）與 MLCC 的 Prokopowicz–Vaskas；業界沒有壓電專屬物理模型 |
| T2-3 | 連續共振驅動下的 Qm 退化時間常數 | 兩輪研究皆列第一優先且仍未解：只有靜態加熱數據，沒有「自發熱＋高場強＋連續振動」下的衰減曲線。這條曲線只能自己量 |
| T2-4 | 噪音與機械外溢 | MLCC「singing capacitor」是前車之鑑。已知緩解只買到 −25 dB（金屬端子），且成本高到「阻礙終端廠商廣泛採用」——會直接侵蝕「單價高但整合度高」的利差 |
| T2-5 | 認證借殼 | 車用：以被動元件身分過 AEC-Q200 環境／機械項；醫療：IEC 60601-1 ＋「可重複使用主機 ＋ 拋棄式接觸件」架構；感測宣稱掛 IEC 63041-3 |

## 8. 資源規劃

### 8.1 人力

Phase 0–1 最小可行團隊：5 人

| 角色 | 人數 | 台灣薪資參考（年，104 報告） | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 類比／電源 IC 設計 | 1–2 | 中位數 178 萬（非主管職第一） | Phase 0 可先不自研 IC，用現貨 |
| 機電耦合建模 | 1 | — | 最稀缺角色。台灣電源 IC 公司幾乎不存在，需從超音波／MEMS／機械所挖 |
| 壓電材料／製程 | 1 | — | 可從 MLCC 廠或工研院材化所挖 |
| 韌體／控制 | 1 | 數位 IC 中位數 157 萬 | 追頻演算法、自感測解耦 |
| 可靠性與量測 | 1 | — | Phase 2 才需要擴編 |
| 研發主管 | 1 | 硬體研發主管 181 萬 | — |

Phase 2 擴編至約 12 人：加可靠性工程師 2、法規／認證 1、製程整合 1、應用工程師 2。

### 8.2 設備

建議策略：Phase 0 先租後買。 ATEC／TRS RenTelco／Electro Rent／Testworld 有 E4990A 與 LDV 租賃。

| 設備 | 用途 | 價格資訊 |
| --- | --- | --- |
| 阻抗分析儀 Keysight E4990A | BVD 參數萃取（核心設備） | 官網明示「超過價格門檻須聯繫採購」；唯一錨點為 eBay 原廠整新 US$37,566（刊登結束於 2017）【未驗證】 |
| 雷射都卜勒測振儀（Polytec） | 位移量測、遲滯迴線比對 | 查無報價 |
| 高壓放大器（Trek／Aigtek） | 線性驅動對照組 | 查無報價；Trek 可經 Autech（en.autech.com.tw）詢價 |
| 熱像儀 | 自發熱分佈 | — |
| 環境箱（−40 ~ 150 °C） | 三軸實測地圖 | — |
| 評估板 | T0-1 | Boréas 三片 ＋ ADI MAX77501EVKIT，總計 < NT$30 萬 |
| COMSOL／ANSYS 壓電模組 | 多物理模擬 | 查無報價 |

注意：儀器報價本輪幾乎全部查無（WebFetch 被封鎖）。上表的預算數字需要用詢價單重建。

### 8.3 供應鏈與合作對象

最後一輪研究把台灣的落點查清楚了，而且比預期具體得多。

① 工研院已有現成的壓電陶瓷配方，而且已經技轉出去

工研院材化所的低溫燒結壓電陶瓷：燒結溫度 1,000–1,050 °C、d33 = 400 pC/N、k > 75%，官方文件明載「已陸續技轉國內壓電陶瓷廠商試量產」。

這一條的重要性極高，理由有三： - 1,000–1,050 °C 的低溫燒結，正是使用賤金屬（Cu／Ni）內電極的前提——而 §4.3 已論證賤金屬共燒是把多層件拉進 US$1 級距的唯一槓桿，也是買到 100 倍濕度壽命的關鍵。 - d33 = 400 pC/N 落在「主動角色」需求區間（>400 pC/N），代表這是偏軟式配方 → 仍須回答 §4.1 的 Qm 取捨。 - 「已技轉國內廠商試量產」意味著你可能不需要從零建配方，可以走技轉或代工。 > 待查（一通電話可確認，且直接決定「自建 vs 技轉」）：技轉給了哪一家？授權條件？是否為詠業？

② 具名的台灣壓電廠商（本輪首次查到）

| 公司 | 代號／狀態 | 能力 | 對你的意義 |
| --- | --- | --- | --- |
| 詠業科技 | 6792，上櫃 | 天線 ＋ 壓電陶瓷，具 IATF 16949 車規認證 | 最完整的候選夥伴：有車規體系＋有壓電陶瓷產線＋是上市櫃公司（可談策略合作或投資） |
| 千輔企業（Hocom） | — | 壓電相關 | 待查 |
| 兆福企業 | — | 壓電相關 | 待查 |
| ELECERAM（台灣） | — | 曾做多層 PT 與 CCFL 逆變器 | 是否仍在生產多層 PT 未查證——這是在地 PoC 產能的關鍵 |

③ 國科會已經在補助你想做的題目

- 壓電能量擷取（2024–2027，執行中）

- 先進壓電致動於冷卻應用（2023–2025，台捷雙邊） ← 這正是本報告主推薦 S1 的方向

含意有兩層：(a) 這條路在台灣有政策支持與可對接的學研能量；(b) 也代表已經有人在做，你需要確認自己的差異化。

④ 台灣的三項結構性優勢

- 多層陶瓷共燒（MLCC）製程同源性——流延成型 → 內電極網印 → 疊層 → 共燒 → 端電極，差別只在配方、厚度、極化站與頻率分選站 > 注意：這是製程同源性的推論，不是任何一家台灣 MLCC 廠已具備壓電能力的證據。必須實地查訪。

- 低壓 BCD IC 產能——因為 kV 升壓由陶瓷體完成，IC 端只需 12–24 Vpp，台灣 0.18 µm BCD 產能就夠，不需要高壓 IC 代工

- 驅動 IC 取得路徑已驗證通暢——EDOM（益登科技）同時代理 Boréas（BOS1901/BOS1921）與 xMEMS（Montara、XMC-2400），是台灣客戶一次問到兩條線的最短路徑，取樣與 FAE 不需繞道，PoC 可壓縮數個月

⑤ 一個必須先決定的岔路

薄膜 MEMS 與塊材陶瓷是兩個產業。 xMEMS 走矽 MEMS 壓電薄膜，成本曲線、設備、人才與 TDK／Murata 的陶瓷路線完全不同。 本研究的資料不足以替你選邊，但這個選擇必須在 Phase 0 結束前做出，因為它決定後續所有設備與人才投資。 依台灣既有能量判斷，塊材陶瓷（MLCC 同源）路線的在地可執行性明顯較高。

製造端的結構性事實：壓電製程鏈的每一站都是逐片作業，不是晶圓批次作業——這是單價下不來的根本原因。STEMINC 一顆 2 W 級單層壓電變壓器零售 USD 23.76／2 顆 ≈ 11.88/顆 就是這個結構的體現。

日本 PT 供應商已所剩無幾：可查到的只點名到タムラ製作所、NT販売、富士セラミックス等少數幾家。CCFL 時代年銷 2,500–3,000 萬顆、產地在日本，LED 取代後大量退場。 > 「找誰做 Rosen 型 PT」的可選家數，比想像的少一個數量級。

開源起點：github.com/leacog/PLL-ultrasonic-driver（KiCad ＋ Arduino 的低成本 PLL 壓電超音波驅動器）。

### 8.4 預算彙總（三年，粗估）

| 階段 | 期間 | 人力 | 設備／委外 | 材料／打樣 | 小計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 0–6 月 | 5 人 × 0.5 年 ≈ NT$450 萬 | 租賃 ＋ 評估板 ＋ FTO 委外 ≈ NT$400 萬 | NT$100 萬 | ≈ NT$1,000–1,500 萬 |
| Phase 1 | 6–18 月 | 7 人 × 1 年 ≈ NT$1,300 萬 | 設備購置 ≈ NT$1,500 萬 | 打樣 ＋ 專利 ≈ NT$800 萬 | ≈ NT$3,600–4,500 萬 |
| Phase 2 | 18–36 月 | 12 人 × 1.5 年 ≈ NT$3,300 萬 | 可靠性試驗 ＋ 認證 ≈ NT$2,500 萬 | 試產 ≈ NT$1,500 萬 | ≈ NT$7,300–9,000 萬 |
| 合計 | 3 年 |  |  |  | ≈ NT$1.2–1.5 億 |

估值對照（判斷這筆投資值不值得）： - CTS 買 Noliac：USD 19.3M（約 NT$6 億） - CTS 買 Meggitt/Ferroperm：USD 74M（約 NT$23 億） - PI Ceramic：FY2025 營業額 EUR 48.7M、>400 人（營收天花板參考） - relyon plasma（24 人、營收 $6M）：低至中雙位數百萬歐元

換句話說：投 NT$1.2–1.5 億做三年，若成功建立一家 20–50 人的壓電元件公司，退場區間大約在 NT$6–23 億。 這是可以算得過來的，但前提是選對應用——relyon 的下場說明選錯應用時，即使技術領先十二年、即使背後是 TDK，退場價也只有數百萬歐元。

## 9. IP 策略

### 9.1 已知禁區

| 專利 | 權利人 | 標的 | 到期推算 | 威脅等級 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US12126324B2 | MIT（Perreault／Lang／Boles／Bonavia） | 「PR 幾何條件，且以轉換器指定的電壓／功率等級定義」——設計規則層級 | 2041–2042【推算】 | 極高（但只影響功率轉換路線，你已排除） |
| US12009746 / US12388364 | MIT | 以 PR 為功率級儲能、含 connected/open 開關序列達成 resonant soft-charging | — | 高（兩號皆僅半驗證，必須一手核對） |
| US10931199B2 | President and Fellows of Harvard College（發明人 Simon Chaput ＝ Boréas 創辦人） | 雙向同步功率轉換器（開關＋開關＋電感）、輸出峰值 ≥ 2× 輸入電壓、正向 boost 送能／反向 buck 從負載回收 | 名目 20 年自 2016-09-27 起算 ≈ 2036【推算，未查 PTA】 | 極高——這幾乎就是「主動能量回收壓電驅動器」的通用描述 |
| US10856399B2 等至少 6 件 | TDK Electronics AG（原 EPCOS） | CeraPlas 冷電漿元件 | — | 高（若走電漿路線） |
| US10118054、US10300309B2、US10300310B2、US10682530B2 | Regents of UC（neural dust）→ Iota/Astellas | 超音波供電植入 | — | 高（若走植入系統） |

繞道的存在證明：ADI MAX77501（110 Vpk-pk 單端、2.8–5.5 V 輸入、可驅 2 µF、官方描述「energy recycling scheme which yields virtually no losses except switching losses and RDS(ON)」、25 MHz SPI、600 µs 啟動、<1 µA 關機）已在市場上。拆解出 MAX77501 與 Harvard 專利的差異，就是迴避設計路線圖。

### 9.2 白空間假說（末輪深查後的修正版）

原假說：專利地景是兩座互不相通的島——島 A（功率轉換：MIT、UC Berkeley、Enphase US12268094、NEC，CPC 主要在 H02M）與島 B（self-sensing 致動：US10349818、US9872606、CN111060232B），兩島之間查無共同專利權人。

深查結果：假說被部分證偽，必須收窄。

| 判斷 | 結論 |
| --- | --- |
| 「兩島之間沒有橋」 | ❌ 錯。 Boréas BOS1921 是已量產的橋（同時感測與驅動壓電致動器至 190 Vpp，可把致動器當力感測器用），專利地基是 Harvard US10931199B2（單電感、雙向、高壓、可回收致動器儲存的能量；ISSCC 實測 3–5 V → 100 Vpp、57.7 mW、THD+N 0.42%；續案 US11374496；推算保護到 ~2037–2039） |
| 「橋延伸到功率轉換島了嗎」 | ✅ 沒有。 橋只搭在 <1 W 容性驅動節點。MIT／Berkeley 島與 Boréas 島之間仍查無共同專利權人。「功率轉換 × 自感測」這個具體交叉點，兩島論成立。 |
| 「那個交叉點有人卡位嗎」 | 還沒，但窗口正在關閉。 學術首發是 2026-05 的 arXiv 2605.15279（用 PR 自身的 motional current 做自感測閉環，具「低延遲、低損耗、本質隔離」，全 ZVS 且可自啟動）。專利端目前是空的。 |
| 「上位概念能不能拿到」 | ❌ 不能，但也不會被擋。 US5347870A(1994，致動器＋感測器雙功能)、US4035672A(1977)、US7235914B2（Washington State University，致動器＋發電機同體）、WO2006087304A1(2006) 全部推算已到期，屬公有領域。 |

策略含意： 1. 不要把「兩用」當無人區去推銷——模式已被市場驗證有價值，但位置已被占。正確定位是「換節點」：換到 DC-DC 功率轉換 × 自感測，或 PT 屏障自診斷。 2. 概念層乾淨，claim 只能做窄的。 護城河得靠 know-how，不是專利廣度。 3. 「查無」的信心度只有 60–70%——本輪只換了措辭就多找出 4 件前輪沒查到的兩用件。

其他末輪發現： - US12388364 標題經 USPTO 連結確認為「DC-DC converter based on piezoelectric resonator」（前輪僅半驗證）。 - SSHI 領域無任何 IC 大廠持有核心專利（TI／ADI／e-peas 查無）。關鍵美國專利 US9450510B2／US9831796 的受讓人據搜尋摘要為國立清華大學【未驗證】；US9548680B2 為 King Saud University。 > 如果清大那條屬實，這是台灣少見的在地 IP 資產，值得優先查證。 - PT 自我監測已有 1990s 先前技術：US6078124 已 claim 偵測高壓輸出持續狀態並調整驅動頻率以避免過度應力（保護，非診斷）——做「PT 自診斷」時要迴避。 - 超音波／植入物的「三合一」不是新穎點：IOPscience 2026 綜述明述雙模 UPT 換能器已常規以同一元件同時傳能與傳資訊；arXiv 2110.12428 已把供電＋資料＋SHM 做進一顆 CMOS SoC。

同時，Cirrus Logic US12396367B2（「Driver circuitry comprising active inductor circuitry for piezoelectric transducers」）佔住了反命題（用矽電感電路驅動壓電），而正命題（壓電當可調電感）尚無公司佔位。

1990s 第一波已全部推算到期：US5329200(1994)、US5768111A(1998)、US5969954A(NEC 1998)、US6535407(NEC, Zaitsu)、EP1050954A4(Matsushita 1999)、US6184631B1(Murata 2000)。 Murata／TDK／Kyocera／Taiyo Yuden 在 2020 年後的壓電功率轉換申請：查無。日本大廠沒有回來。

### 9.3 建議委託事務所執行的檢索案（給具體檢索式）

| # | 檢索目的 | 建議檢索式方向 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 驗證白空間（本專案最值錢的一題） | CPC H10N30/* ∩ H02M/*；以及 claim 全文含 (passive OR energy storage) AND (actuat* OR sens*) AND piezoelectric 的結構化檢索 | 最高 |
| 2 | MIT／Harvard 關鍵專利的台灣與中國同族 | 以專利號查同族（INPADOC family） | 最高（若無同族，自由度大增） |
| 3 | Boréas Technologies 為受讓人的全部專利 | Assignee 檢索 ＋ Simon Chaput 為發明人 | 高（Boréas 宣稱 30+ 專利） |
| 4 | SSHI／SSDI／SSDV／bias-flip 介面電路的權利人 | 查 INSA Lyon／CNRS（Guyomar、Richard、Lallart）、MIT（Ramadass、Chandrakasan）、Cambridge（Sijun Du）、TI、ADI、e-peas | 中（本輪完全查無，決定「阻尼＋回收＋SHM 三合一」是白空間還是雷區） |
| 5 | 「PT 諧振腔 ＋ 外部電容性致動器聯合諧振共設計」 | "piezoelectric transformer" AND ("electroactive polymer" OR "capacitive actuator" OR "resonant tank") | 中（兩輪皆未觸及，是最高價值的待查 IP 白空間） |
| 6 | 駐波式泵自感測 | "standing wave" AND pump AND piezoelectric AND (self-sensing OR "sensorless") | 高（主攻方向的專利立足點） |
| 7 | TDK CeraPlas 專利族完整範圍與地域 | Assignee: TDK Electronics AG／EPCOS AG ＋ 關鍵字 plasma | 中（若走電漿路線） |
| 8 | 日本大廠 2020 後動向 | J-PlatPat 日文：圧電トランス、圧電共振子、電力変換、圧電素子 センサ 兼用、自己センシング | 中 |

NPE 風險（末輪推翻前輪判斷）： - 在功率轉換與工業節點：專利集中在 MIT、UC、Harvard、Enphase、TDK、Cirrus Logic 等實體手上，風險低。 - 在觸覺節點：風險極高。 Immersion Corporation 握約 3,500 件已核准與在審的觸覺專利，2024-02-09 與 Meta 和解（訴訟 631 天、6 件專利、標的含 Quest 2）、2024-05 與 Samsung 續約、與 Valve 訴訟因 7 件 IPR 中止、現金 1.324 億美元。 - 前輪的「NPE 風險低」是分區才成立的結論，不可一體適用。

## 10. 風險登記簿

| # | 風險 | 嚴重度 | 現況 | 應對 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | d33 ↔ Qm 取捨無解 | 致命 | 第一性原理，無材料兼得 | Day 1 就決定犧牲哪一邊或雙 SKU；評估 Mn:PIN-PMN-PT |
| R2 | 熱路徑與節點支撐的結構矛盾 | 致命 | 公開文獻查無任何人解決 | 列為 Phase 1 一級需求，不是散熱細節 |
| R3 | Harvard US10931199B2 覆蓋主動能量回收 | 高 | claim 幾乎就是通用描述 | T0-2 FTO 先行；參考 MAX77501 的迴避路徑；或直接洽 Harvard OTD 授權 |
| R4 | RoHS 含鉛豁免時鐘 | 中（已從「高」下修） | 見下方專節 | 主線續用 PZT，無鉛（LiNbO₃／AlN／ScAlN）留成第二軌 |
| R5 | 選錯應用 → 重演 relyon | 高 | 技術領先十二年、背後是 TDK，退場仍只有數百萬歐元 | 每季追蹤 Viromed 交割；用付費 POC 驗證需求真偽 |
| R6 | 標準空白拉長 TTM | 中 | IEEE 176 已撤銷、AEC-Q200 無分類 | 認證借殼策略（§7 T2-5） |
| R7 | 供應商 EOL | 中 | BOS1901CQR 與 BOS1901-KIT-B 已停產；Boréas 2016 成立、規模不大 | 不押單一新創供應商；ADI MAX77501 當第二來源 |
| R8 | 驅動端「省電感」敘事自相矛盾 | 中 | 高效率回收必須用電感 | 對外論述改為「消滅高壓子系統」而非「消滅電感」 |
| R9 | 開關式驅動下遲滯模型可能失效 | 中 | 本輪專門搜尋，零結果 | T1-2 直接實驗驗證；同時是專利機會 |
| R10 | 壓電轉換器的磁簽章從未被量測 | 中（僅影響 B4 路線） | go/no-go 級的未證實前提：多層 PT 若用 Ni 內電極即為鐵磁體 | 若考慮無磁應用：買現成 Rosen 型 PT，在磁屏蔽筒內用 fluxgate/OPM 量。若不比同級磁性方案好兩個數量級，整條路線不成立 |
| R11 | 噪音外溢侵蝕利差 | 中 | 緩解只買到 −25 dB 且成本高到阻礙採用 | 設計期就做振動隔離，不要事後補救 |
| R12 | 研究覆蓋度不足 | 中（已大幅改善） | 末輪補完全部 25 份，搜尋 0 次的 dossier 已全數重跑；但 WebFetch 全程封鎖，沒有任何一手全文被核對 | 見 §11.3 |
| R13 | TRL 9 ≠ 營收（醫材路線） | 高 | EBR Systems FDA PMA 核准 2025-04-11，2025 全年營收僅 $1.6M、淨損 $48.8M，仍等 Medicare 給付 | 若走醫材，現金流模型必須把「核准後 2–3 年的給付導入期」算進去 |
| R14 | CeraPlas 可能已 EOL | 中（僅影響電漿路線） | 2026 年是否已停產未查證；且官方文獻對輸出電壓給不出一致數字（技術文章 12 Vpp/52 kHz/「several kV」、datasheet <15 kV/8 W、featured story 20 kV，上市八年三方矛盾） | 走電漿路線前先向 TDK 或 Mouser 確認生命週期狀態 |
| R15 | 市場是成熟的個位數成長市場 | 中 | 壓電元件總量 $35.59B(2024)→$55.49B(2030)、CAGR 僅 7.7% | 調整退場預期；不要用「新興爆發市場」的估值模型做規劃 |
| R16 | 觸覺節點的 NPE（Immersion，約 3,500 件專利、現金 $132.4M、剛與 Meta 打完 631 天） | 高（但可完全迴避） | 前輪判斷「NPE 風險低」在此子領域是錯的 | 第一個落地應用不要選觸覺。主推薦（流體／熱模組）本來就避開了這裡 |
| R17 | 「統一否決線」可能還會殺掉更多子題 | 中 | PT 最佳負載阻抗約 160 kΩ（10 pF @100 kHz），與高阻抗負載差 2–3 個數量級 | 任何新提案先用這條線量一次：目標負載阻抗離 Ropt 幾個數量級？超過 1 個數量級就要重新論證 |
| R18 | 「零失敗紀錄」比「試過失敗」更糟 | 中 | 穿金屬壁：技術 2013–2015 就達標、軍方仍在出錢、零商品化、零失敗紀錄；NASA SBIR 164415 論證與本案雷同，Phase I 成功後無下文 | 投入前先做情報而非實驗：找出這些計畫為何沒轉成產品 |

### 10.1 專節：RoHS 時鐘（研究過程中的一次重要自我修正）

第一輪的結論是錯的，第二輪修正了。 記錄如下，因為修正過程本身很有參考價值：

第一輪判斷（錯）：7(c)-VI 續期窗口在 2026-06-30 已關閉，PZT 在歐盟只剩 17 個月。

第二輪查證（正確）： - Commission Delegated Directive (EU) 2025/2363（通過日 2025-09-08，OJ 刊登日 2025-11-21）確實新增 7(c)-VI（PZT ＋ PTC 陶瓷，到期 2027-12-31）；7(c)-I 到期 2027-06-30；轉置 2026-06-30、適用 2026-07-01。 - 但「續期窗口已關閉」是誤判——窗口已被使用。 依 Art. 5(5) 的 18 個月規則，7(c)-I 的死線是 2025-12-31（不是 2026-06-30），而 7(c)-I 續期申請已於 2025-12-12 送出，申請人是 RoHS Umbrella Industry Project（70+ 公協會）。 - 7(c)-I／-II／-V／-VI 的到期日目前 suspended，在執委會決定前持續有效；決定本身需 18–24 個月。 - 即使駁回也不是斷崖：駁回附 12–18 個月過渡期，且已上市產品不追溯 ⇒ 決策時間軸實質延到 2029 年前後。

真正的長期風險是主管機關換手：Directive (EU) 2025/2456 於 2026-01-01 生效，把 RoHS 科技評估移交 ECHA（實質效力 2027-08-13）。下一輪續期（約 2029）將用 ECHA 的證據標準審，比 Oeko-Institut 更嚴。

仍未解的一題：7(c)-VI 是 2025-11-21 才刊登的新豁免，法定死線 2026-06-30，而今天是 2026-07-31。它本身是否有獨立續期申請送出，二手來源只說「被 7(c)-I 的申請涵蓋／影響」。rohs.exemptions.oeko.info 開不了，必須直接向 Oeko-Institut 或 ECHA 查證。

對決策的實務結論： - 不必為 RoHS 跳過 PZT，但要把無鉛留成第二軌 - 亞洲主場（台 CNS 15663、日 J-Moss、韓 8405 號法、中國目錄外）對含鉛 PZT 實質只是標示義務，不是禁令 - 歐盟 Art. 2(4) 把軍工／太空／大型固定工業工具與固定裝置完全排除在 RoHS 之外 - 7(c) 被拆成 -I/-II/-V/-VI 其實是壞消息：風險被精準化，未來執委會可逐項砍而不牽動其他項 - 無鉛的證據會越來越強：National Science Review(2022) 把「Qm 突破 500、d33 達 ~300 pC/N」列為未來目標（等於承認未達成），但 2025 Nature Communications 的 Cu 摻雜缺陷偶極 KNN 硬化若產業化，下一輪「無可替代」論證會顯著變難

## 11. 決策建議與 90 天行動清單

### 11.1 建議

投，但分兩段投，且第一段只投 NT$1,000–1,500 萬。

Phase 0 的五個任務全部是「用最少的錢殺掉最多不確定性」，而且其中三個（T0-1 評估板對打、T0-2 FTO、T0-5 駐波泵自感測）任何一個結果為負，都應該立刻停止或轉向。這是一個結構良好的實質選擇權（real option），不是全押。

不建議做的事（明確寫出來避免資源漂移）： - 不要做壓電功率轉換／取代電感（你已排除，研究完全支持） - 不要做機械天線發射端 - 不要做消費電子壓電喇叭、離子產生器 - 不要在 Phase 0 自研 IC（先證明現貨不夠用） - 不要做能量採集端（四個成功案例零壓電）

### 11.2 90 天行動清單

| 週 | 行動 | 負責 | 產出 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1–2 | 向 EDOM 益登索取 Boréas BOS1921-KIT-B01／BOS0614 kit／BOS1211-KIT 評估板，同時索取 xMEMS Montara／XMC-2400 資料與報價 | 採購／應用 | 評估板到手 |
| W1–2 | DigiKey 直購 ADI MAX77501EVKIT；採購 Lee Ventus Disc Pump 一顆 | 採購 | — |
| W2–4 | 委託專利事務所啟動 檢索案 1、2、3（§9.3） | 法務 | 委託書 |
| W3–6 | T0-1 黑盒法效率對打：四片板同一負載、同一波形，量輸入 DC 功率 vs 輸出有效功 | 硬體 | 現貨能力邊界表 |
| W4–8 | 租借 Keysight E4990A（ATEC／Electro Rent），建立 T0-3 BVD 萃取流水線 | 量測 | SPICE subckt ＋ 溫度參數表 |
| W6–10 | T0-5 駐波式泵自感測：量 Disc Pump 驅動電流中的負載資訊，估 SNR | 量測／演算法 | 訊號模型 ＋ go/no-go 建議 |
| W8–12 | T0-4 三軸實測：fs(溫度, 振幅, 老化)，特別量大訊號漂移 | 量測 | 大訊號特性資料庫 |
| W10–12 | 直接向 Oeko-Institut 或 ECHA 查證 7(c)-VI 續期狀態 | 法務／法規 | 書面答覆 |
| W2–4 | 接觸工研院材化所：低溫燒結壓電陶瓷（1,000–1,050 °C／d33 = 400 pC/N／k > 75%）技轉給了哪一家？授權條件？還能不能再授權？ | BD／技術長 | 一通電話就能決定「自建 vs 技轉」，是全清單 ROI 最高的一項 |
| W4–8 | 拜訪 詠業科技（6792）（有壓電陶瓷產線＋IATF 16949 車規），評估策略合作或代工；同時查證 ELECERAM 是否仍生產多層 PT | BD | 在地產能可行性備忘錄 |
| W6–10 | 查閱國科會「先進壓電致動於冷卻應用（2023–2025 台捷雙邊）」的計畫成果報告，確認自己的差異化 | 技術 | 競爭定位備忘錄 |
| W10–12 | 拜訪 1–2 家台灣 MLCC 廠，確認多層壓電共燒能力（這是製程同源性的推論，需實地驗證） | BD | 可行性備忘錄 |
| W12 | Phase 0 中期 go/no-go 會議；同時做出「薄膜 MEMS vs 塊材陶瓷」的路線決策 | 全體 | 是否進入 Phase 1 的決議 |

### 11.3 本研究的已知缺口（誠實清單）

投入資源前，這些必須補：

所有原本缺席的 dossier 都已在末輪補完（25 份全數到位）。 剩下的缺口是研究方法本身無法解決、必須靠外部管道回答的：

| 缺口 | 為什麼重要 | 建議補法 |
| --- | --- | --- |
| MIT（US12126324B2／US12009746／US12388364）與 Harvard（US10931199B2）是否進入台灣與中國 | 本專案最想回答卻始終沒能回答的問題；三輪嘗試皆查無 | 最便宜的委外項目——事務所半天 INPADOC 檢索。決策規則：若 MIT/Harvard 在 TW+CN 無同族，禁區降級為灰區 |
| ADI MAX77501 的專利號 | 它是「如何合法迴避 Harvard 專利」的最佳教材 | 委外檢索（以 Analog Devices 為受讓人 ＋ 能量回收關鍵字） |
| INSA Lyon／CNRS（Guyomar/Richard/Lallart）是否持有 SSHI/SSDI 專利 | 只查到論文。答案會直接翻轉「阻尼＋回收＋SHM 三合一」的評級 | 委外檢索 |
| US9450510B2／US9831796 的受讓人是否真為國立清華大學 | 若屬實是台灣少見的在地 IP 資產 | 一次檢索即可確認 |
| UC Berkeley Boles 團隊隔離 PT 的耦合電容 pF | 連續三輪查無（APEC 2025 → COMPEL 2025 → TPEL 2026） | 取 IEEE TPEL 2026 期刊版全文，或直接聯繫 UC Berkeley 技轉辦要 NCD 33842 datasheet |
| 工研院技轉對象未確認 | 直接決定「自建 vs 技轉」 | 一通電話（已列入 90 天清單 W2–4） |
| NASA SBIR 164415 為何沒有 Phase II／商品 | 論證與本案「元件即電極」一字不差，Phase I 成功後斷掉 | 投入前先查這個，比做實驗便宜且否決力更高 |
| 穿金屬壁三輪皆查無失敗個案 | 「零失敗紀錄」比「試過失敗」更難判讀 | 直接聯繫 EPRI／PNNL／Sandia 的計畫主持人 |
| WiSE 實際頻率與聲輸出是否在 720 mW/cm² 內 | 若 FDA 已核准超出診斷上限，整份超音波功率預算需改寫 | 取 P240028 SSED 全文（accessdata.fda.gov） |
| RoHS 2011/65/EU 是否根本排除主動植入式醫材 | 若是，植入應用的 2027 時間點可刪除 | 15 分鐘可查清 |
| 台灣有無 ISO 13485 醫療級壓電陶瓷／單晶供應能力 | 中文查詢完全失敗。若答案是「沒有」，醫材切入點須退回更窄的「精密封裝件與輸送系統」 | 產業訪查 |
| US12525955 多次檢索無命中 | 原始來源可能誤植（US12476613 已驗證屬實，權利人為 Qorvo US, Inc.） | 回頭確認；可能應為同族的 US12489420 |
| P3F 的「commercial XBAW process」歸屬 | XBAW 是 Akoustis 商標名，論文與該公司關係未驗證 | 決定是「可合作」還是「已被卡位」 |
| 深冷（<4 K）隔離電源的市場規模與現有解法 | 這是 §5.0 判定唯一沒被關門的窗口，而本研究從未查過 | 下一輪第一優先 |
| 電容耦合隔離方案（27 kV／2.78 pF／100 W 那條）究竟是磁耦還是電容耦 | 決定是否要新開一條「被忽略的真正對手」軸線 | 取原文確認 |
| WebFetch 全程封鎖 | 沒有任何論文全文、專利全文、datasheet 被實際開啟 | 在可連網環境複核所有關鍵數字 |
| CeraPlas 價格衝突（$142.25 vs $300） | 影響高壓域的成本模型 | Octopart／Findchips API 或直接詢價 |
| 儀器報價幾乎全查無 | 設備預算不可靠 | 發詢價單 |
| Berkeley Boles 隔離 PT 的耦合電容 pF | 決定聲學隔離是否真有新能力 | 查 IEEE Xplore 全文 |
| 賤金屬 Cu/Ni 共燒硬式 PZT 的產業化現況 | 直接決定成本情境 B 是否成立 | 專項調查（TDK 是唯一使用者，暗示製程門檻極高） |
| 連續共振驅動下的 Qm 退化曲線 | 兩輪皆列第一優先仍未解 | 只能自己量（T2-3） |

## 附錄 A：Dossier 索引

全部 25 份原始 dossier 在 research/piezo-active-passive/sources/，每份含結論摘要、關鍵數字表、新能力機會、反面證據、未解問題、來源清單（含 URL）。

| # | 檔名 | 主題 | 搜尋次數 | 可信度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01-pt-power-conversion-sota.md | 功率轉換能力邊界 | 27 | 高 |
| 02 | 02-dual-use-active-passive-concept.md | 兩用概念家族 | 26 | 高 |
| 03 | 03-materials-manufacturing.md | 材料與製造 | 16 | 中 |
| 04 | 04-reliability-standards-qual.md | 可靠性與標準 | 16 | 中 |
| 05 | 05-market-funding-startups.md | 市場與資金（含台灣供應鏈落點） | 24 | 高 |
| 06 | 06-patents-power-and-dualuse.md | 專利地景 I | 32 | 高 |
| 07 | 07-patents-nonpower-apps.md | 專利地景 II | 16 | 中 |
| 08 | 08-supply-chain-taiwan-asia.md | 供應鏈 | 25（含轉引） | 中 |
| 09 | 09-commercial-products-today.md | 現有商品與價格 | 22 | 高 |
| 10 | 10-hv-plasma-ozone-sterilization.md | 冷電漿 | 16 | 中 |
| 11 | 11-electrostatic-actuators-artificial-muscle.md | 靜電／人工肌肉 | 32 | 高 |
| 12 | 12-microrobots-space-propulsion.md | 微型機器人與電推進 | 28（第三次才成功） | 高 |
| 13 | 13-audio-haptics-microfluidics-integrated.md | 觸覺／喇叭／微泵 | 33 | 高 |
| 14 | 14-selfpowered-sensing-nodes.md | 自供電感測與 SHM | 20 | 中高 |
| 15 | 15-magnetic-immune-clean.md | 無磁環境 | 16 | 中 |
| 16 | 16-isolation-gatedrive-throughwall.md | 隔離與穿壁 | 12 | 中低 |
| 17 | 17-biomedical-implants-ultrasonic.md | 超音波植入（技術＋商業） | 29（第三次才成功） | 高 |
| 18 | 18-extreme-temperature-cryo.md | 極端溫度 | 31 | 高 |
| 19 | 19-piezo-active-devices-rf.md | 壓電主動元件與 RF | 28 | 高 |
| 20 | 20-mechanical-antennas-vlf.md | 機械天線 | 28 | 高 |
| 21 | 21-drive-control-ic-design.md | 驅動與控制 IC | 52 | 高 |
| 23 | 23-rohs-cost-pricing.md | RoHS 與成本 | 24 | 中高 |
| 24 | 24-reliability-benchmarks.md | 可靠性標竿 | 50 | 高 |
| 22 | 22-patent-deepdive-whitespace.md | 專利白空間深查 | 28 | 高 |
| 26 | 26-isolation-mv-supplement.md | 隔離／中壓補查 | 29（含兩條第一原理推導） | 高 |

（原規劃的編號 25「超音波植入商業現況」已併入 17。25 份 dossier 全數到位，沒有缺席項目。）

## 附錄 B：關鍵數字速查

| 主題 | 數字 |
| --- | --- |
| 壓電諧振器 DC-DC 最佳效率 | 99%（功率級）、5.7 kW/cm³；MIT 275→150 V/12 W：理論 98.2%，最高功率點實測 93.3% |
| PT 理論 vs 實務功率密度 | 330 vs 33 W/cm³ |
| 最大振動速度 | 常規燒結 PZT 1.7 m/s、熱壓 2.5 m/s |
| Qm 不可逆劣化門檻 | 100 °C（PZT-4D） |
| 25→150 °C | PZT：k² −25%、Qm −80%；LiNbO₃：k² 不變、Qm −21% |
| 陶瓷諧振器量產價 | USD 0.233–0.245 |
| 被動電荷回收上限 | 50%（與 R 無關） |
| 無電感 SSHC 翻轉效率 | 約 80% |
| 頻率準確度需求 | 優於 0.1%（窄頻元件） |
| 共振器級最佳老化率 | 0.03%/decade（300 ppm/decade） |
| Cu vs Ag/Pd 內電極 85/85 | 10⁸ 次零失效 vs 10⁶ / 4×10⁶ 次失效 |
| 噴墨頭驗收準則 | 噴嘴疲勞壽命 ≥1.5×10¹¹ 次；每 10⁹ 滴最多 1 次失效 |
| 穿金屬壁最佳實測 | 63.5 mm 鋼：50 W ＋ 12.4 Mb/s |
| StimDust | 6.5 mm³、power-to-stimulation 82% |
| CeraPlas | 12–24 Vpp → 15–20 kV，單顆最大約 8 W，陣列最小間距 4 cm |
| SAW 隔離閘驅 | 2.75 kV／0.032 pF／1.25 mm 聲程（對照磁性最佳 0.7–1.03 pF） |
| 聲電放大器 | 1 GHz、28.0 dB 聲學增益、雜訊指數 2.8 dB、40.5 mW |
| 壓電 NEM 繼電器致動電壓 | 520 mV（加基板偏壓可到 20 mV）vs Menlo Micro 靜電式 >60 V |
| 石英 BAW @ 20 mK | Q ≈ 10⁹（近 1 GHz 時逼近 10¹⁰）vs 室溫 10⁶ |
| Langasite SAW 無線無電池 | 600 °C |
| LiNbO₃ SAW 高溫壽命 | 400 °C 撐 10 天、425 °C 撐 1 天、450 °C 只有 2 小時 |
| Li-SOCl₂ 電池上限 | 165–200 °C（鋰熔點 180.5 °C） |
| SOI IC 商用合格點 | 約 225 °C |
| CERN FEAST2 | 400–500 nH 空心電感（塑膠磁芯），因鐵氧體在 3.8 T 飽和 |
| xMEMS XMC-2400 氣泵 | 9.26×7.6×1.08 mm、<150 mg、39 cm³/s @1000 Pa、~30 mW、IP58 |
| Lee Ventus Disc Pump 壽命 | >17,000 h／>10¹² 次循環（0.6 W） |
| RAPA 自感測微泵 | 嵌入式 AI 15.23 kB／182 µs、氣泡偵測 99.41%、壽命 10,000 h |
| SAW 傳播延遲【推導】 | ≈256 ns/mm（LiNbO₃, v≈3,900 m/s）vs 商用閘驅基準 90 ns |
| SAW 功率–電容標度律【推導】 | P∝Wa 且 Ciso∝Wa ⇒ 由 150 mW/0.032 pF 外推，1 W → 0.21 pF |
| 4 K 冷卻功率預算 | Bluefors XLD1000sl 4 K 級約 2000 mW；100 mK ≈ 400 µW；20 mK ≈ 20 µW |
| cryo-CMOS 功耗 | Intel Horse Ridge 10–140 mW/晶片（16 qubit）⇒【推算】1000 qubit 約 0.63–8.8 W，超出 4 K 預算 |
| PZT 在 4 K | 行程約剩室溫 1/4；PMN-PT 單晶 30 K 的 d33 ≈ PZT-5A 室溫值 |
| 工研院低溫燒結壓電陶瓷 | 1,000–1,050 °C／d33 = 400 pC/N／k > 75%，已技轉國內廠商試量產 |
| 壓電元件總市場 | $35.59B（2024）→ $55.49B（2030）、CAGR 7.7% |
| EBR Systems | FDA PMA 核准 2025-04-11；**2025 營收 $1.6M、淨損 48.8M**可重構FBAR切換電壓【推算】5.7GHzAlScN半波厚≈0.88µm×Ec3MV/cm⇒**約260V**AlScN極化反轉耐久完整反轉** 10⁸次**、部分切換**>10¹⁰次**（45nmAl₀.₆₄Sc₀.₃₆N，2025）**PT最佳負載阻抗【推算】**¦**≈160kΩ**（C_{d2}$=10 pF @100 kHz）。蓋革 5×10⁸ Ω／PMT 10⁸ Ω／FEEP 6×10⁷ Ω 全部高 2–3 個數量級 |
| LiNbO₃ SAW 傳播損耗 | 2.51–9.67 dB/mm @GHz ⇒ 1.25 mm 損 3.1–12 dB；4.5 mm 損 11–44 dB；20 mm 損 50–193 dB |
| SAW 傳播延遲（實測驗證） | 1968 APL 100 MHz LiNbO₃ 延遲線 8.9 µs / 31 mm ⇒ 驗證 256 ns/mm；插入損耗 11.5 dB（僅 7% 通過） |
| 非壓電隔離的極限 | 27 kV 絕緣下 100 W／2.78 pF／92.78% ＝ 0.0278 pF/W，對比 SAW 的 0.215 pF/W @2.75 kV（對手在 10 倍電壓下好 7.7 倍） |
| 太空用 PT 功率密度 | 3.5 W/cm³（NASA/DTIC 實測），明確低於同電壓同功率的磁性變壓器 |
| RoboBee 機上電力電子 | 70 mg / 290 mW（驅動 4×15 nF @200 V/100 Hz）；IEEE 版 91 mg、14×12×4 mm、效率 84.6% |
| 昆蟲級續航瓶頸 | 懸停耗 400 mW、電池質量上限 100 mg ⇒ 續航僅 2–5 分鐘；射頻受電 4,900 W/kg 是 LiPo 的 5 倍 |
| 手持 XRF 電壓需求 | 40–50 kV（壓電上限 14 keV，差 3.5 倍） |
| FDA 超音波上限 | 一般 ISPTA.3 ≤ 720 mW/cm²；心臟 430；胎兒/CW 94；眼科 50 ＋ MI 0.23 |
| 超音波實測受電 | 1 mm² 最多攔截 7.2 mW 聲功率；實測 18.8 µW – 0.66 mW；端到端效率 2%–30% |
| 超音波脈衝槓桿【推算】 | MI=1.9 @1 MHz ⇒ 最大工作週期 0.6%，瞬時強度可達 ≈120 W/cm²（約 170×） |
| 顱骨衰減 | 220 kHz 5.0 dB／650 kHz 14.9 dB／1000 kHz 24.1 dB（僅剩 0.4%） |
| 磁電（ME）供電 | 3.1 mW/mm²；對 10／27 mm² 接收器送 31／56 mW @30 mm 深 |
| 體積對照 | Columbia mote 0.065 mm³ vs Medtronic Micra 800 mm³（差 4 個數量級） |
| EBR Systems 財務 | TTM 至 2026-03 營收 $3.98M／淨損 $55.28M；2026-06 增資 A$150M；CMS 最終 NCD 等 2027-03；2026 Q1 僅 41 例商業植入 |
| Immersion（觸覺 NPE） | 約 3,500 件專利；與 Meta 訴訟 631 天後和解；現金 $132.4M |

本報告由 35 個平行研究 agent 產出的 25 份領域 dossier 綜合而成。所有事實均來自網頁搜尋摘要，未經一手文件核對；投入實質資源前請依 §11.3 補齊缺口並複核關鍵數字。